МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

Кафедра проблем управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

по дисциплине Теория автоматического управления

Тема лабораторной работы: «Синтез и анализ непрерывных систем управления максимальной степени устойчивости»

| Студенты группы: КРБО-03-23 | Грачев А.В. _______________ Гришаев А.К. _______________ Зенина А.А. _______________ |
| --- | --- |
| Преподаватель: | К.т.н., доцент Быковцев Ю.А. _______________ |

| Работа представлена к защите: | «___» ___________ 2025 г. |
| --- | --- |

Москва 2025

1. Цель работы

Синтезировать оптимальные по степени устойчивости параметры ПД- и ПИД-регуляторов и исследовать качество системы в зависимости от свободных параметров с помощью программного комплекса Scilab.

2. Задача работы

1. Составить программу для синтеза и анализа системы максимальной степени устойчивости с ПД-регулятором, определить корни характеристического уравнения синтезированной замкнутой системы при различных значениях свободного параметра ω = 2,5k, k = 0;1;2;3;5;7;10. По переходной характеристике определить основные прямые показатели качества системы.

2. Составить программу для синтеза и анализа системы максимальной степени устойчивости с ПИД-регулятором, определить корни характеристического уравнения синтезированной замкнутой системы при значениях свободных параметров: β = 0, ω = 2,5k, k = 0;1;2;3;5;7;10. По переходной характеристике определить основные прямые показатели качества.

3. Выполнить то же, что и в п. 2 при следующих значениях свободных параметров: β = ω = 2,5k, k = 1;2;3;5;7;10.

3. Теоретические сведения

Синтез систем управления максимальной степени устойчивости представляет собой метод проектирования регуляторов, обеспечивающих максимальное быстродействие системы при заданных ограничениях.

Основные понятия:

Степень устойчивости и степень колебательности относят к корневым оценкам качества. Степень устойчивости численно равна абсолютному значению действительной части ближайшего к мнимой оси корня. Чем больше степень устойчивости, тем быстрее затухает процесс.

Степень колебательности, косвенно характеризует колебательность системы. Если степень колебательности равна нулю, то переходный процесс будет апериодическим. Степень колебательности численно равна абсолютному значению отношения мнимой к действительной части корня характеристического уравнения с наибольшим абсолютным значением этого отношения.

Метод синтеза:

Для объекта управления с передаточной функцией:

Wo=b0s3+a1s2+a2s+a3

Оптимальные по степени устойчивости параметры ПД-регулятора (Wp=Kn+Kds) определяются по формулам:

Kn=1b0⋅a1327+ω2a13−a3

Kd=1b0⋅ω2+a123−a2

где ω - свободный параметр.

Для ПИД-регулятора (Wp=Kn+Kds+Kis) параметры определяются как:

Kn=1b0⋅(ω2+β2)⋅a12+a1316−a3

Ki=1b0⋅1256⋅a14+(ω2+β2)⋅a1216+ω2β2

Kd=1b0⋅ω2+β2+38⋅a12−a2

где ω и β - свободные параметры.

Свободные параметры являются мнимыми частями корней характеристического уравнения синтезированной системы и характеризуют степень колебательности системы.

4. Расчётно-графическая часть

4.1. Исходные данные

Для исследования использовался объект управления с передаточной функцией:

Wo=1a0s3+a1s2+a2s+a3

Параметры объекта для варианта 3:

- a0 = 5

- a1 = 10

- a2 = 2

- a3 = 5

4.2. Результаты синтеза ПД-регулятора

Были рассчитаны параметры ПД-регулятора для различных значений свободного параметра ω = 2,5k.

Таблица 1 - Результаты синтеза ПД-регулятора

| k | ω | Kₙ | Kd | Устойчива или нет | Степень уст. | Перерег., % | Уст. ошибка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 2.50 | 17.31 | 32.58 | Уст. | 0.6269 | 79.08 | 0.2237 |
| 2.00 | 5.00 | 79.81 | 126.33 | Уст. | 0.6575 | 77.08 | 0.0596 |
| 3.00 | 7.50 | 183.98 | 282.58 | Уст. | 0.6627 | 81.29 | 0.0272 |
| 5.00 | 12.50 | 517.31 | 782.58 | Уст. | 0.6652 | 86.86 | 0.0103 |
| 7.00 | 17.50 | 1017.31 | 1532.58 | Уст. | 0.6659 | 89.98 | 0.0054 |
| 10.00 | 25.00 | 2079.81 | 3126.33 | Уст. | 0.6663 | 92.04 | 0.0025 |

Анализ результатов для ПД-регулятора:

Как видно из таблицы, с увеличением параметра k (и соответственно ω):

- Коэффициенты регулятора Kn и Kd монотонно возрастают

- Степень устойчивости увеличивается от 0,6269 до 0,6663

- Перерегулирование возрастает от 79,08% до 92,04%

- Время регулирования остаётся примерно постоянным (4,3-4,7 с)

- Установившаяся ошибка уменьшается от 0,2237 до 0,0025

4.3. Результаты синтеза ПИД-регулятора (случай β = 0)

Таблица 2 - Результаты синтеза ПИД-регулятора (β = 0)

| k | ω | Kₙ | Ki | Kd | Устойчива или нет | Степень уст. | Перерег., % | Уст. ошибка | Время регулирования, c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 2.50 | 28.75 | 8.12 | 36.75 | Уст. | 0.5000 | 58.89 | 0.0 | 7.72 |
| 2.00 | 5.00 | 122.50 | 31.56 | 130.50 | Уст. | 0.5000 | 77.54 | 0.0 | 6.38 |
| 3.00 | 7.50 | 278.75 | 70.62 | 286.75 | Уст. | 0.5000 | 84.21 | 0.0 | 5.94 |
| 5.00 | 12.50 | 778.75 | 195.62 | 786.75 | Уст. | 0.5000 | 90.05 | 0.0 | 6.04 |
| 7.00 | 17.50 | 1528.75 | 383.12 | 1536.75 | Уст. | 0.5000 | 92.65 | 0.0 | 5.93 |
| 10.00 | 25.00 | 3122.50 | 781.56 | 3130.50 | Уст. | 0.5000 | 93.90 | 0.0 | 5.91 |

Анализ результатов для ПИД-регулятора (β = 0):

При использовании ПИД-регулятора с β = 0:

- Степень устойчивости фиксирована на уровне 0,5000 для всех k

- Перерегулирование возрастает от 58,89% до 93,90%

- Установившаяся ошибка значительно уменьшается по сравнению с ПД-регулятором

4.4. Результаты синтеза ПИД-регулятора (случай β = ω)

Таблица 3 - Результаты синтеза ПИД-регулятора (β = ω)

| k | ω | β | Kₙ | Ki | Kd | Устойчива или нет | Степень уст. | Перерег., % | Уст. ошибка | Время рег., c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2.5 | 2.50 | 60.00 | 211.25 | 68.00 | Уст. | 0.5000 | 103.69 | 0.0 | 11.01 |
| 2.0 | 5.0 | 5.00 | 247.50 | 3188 | 255.50 | Уст. | 0.5000 | 193.87 | 0.0 | 12.95 |
| 3.0 | 7.5 | 7.50 | 560.00 | 15961 | 568.00 | Уст. | 0.5000 | 284.03 | 0.0 | 13.68 |
| 5.0 | 12.5 | 12.50 | 1560 | 122461 | 1568 | Уст. | 0.5000 | 462.58 | 0.0 | 14.98 |
| 7.0 | 17.5 | 17.50 | 3060 | 469711 | 3068 | Уст. | 0.5000 | 646.53 | 0.0 | 15.72 |
| 10.0 | 25.0 | 25.00 | 6248 | 1954688 | 6256 | Уст. | 0.5000 | 916.32 | 0.0 | 16.65 |

Анализ результатов для ПИД-регулятора (β = ω):

При β = ω наблюдаются следующие особенности:

- Степень устойчивости остаётся 0,5000

- Перерегулирование резко возрастает до экстремальных значений (до 916.32 %)

- Установившаяся ошибка составляет 0.

4.5. Сравнительный анализ регуляторов

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:

1. ПД-регулятор обеспечивает лучшую степень устойчивости и меньшее время регулирования, но имеет значительную установившуюся ошибку.

2. ПИД-регулятор с β = 0 обеспечивает нулевую установившуюся ошибку, но увеличивает время регулирования и перерегулирование.

3. ПИД-регулятор с β = ω демонстрирует нежелательное поведение с чрезмерным перерегулированием и увеличенным временем регулирования.

Оптимальным для данной системы является ПИД-регулятор с β = 0 при умеренных значениях k (2-3), который обеспечивает компромисс между качеством переходного процесса и точностью в установившемся режиме.

5. Выводы по работе

1. В ходе работы были успешно синтезированы параметры ПД- и ПИД-регуляторов, оптимальных по степени устойчивости, для заданного объекта управления третьего порядка.

2. Экспериментально подтверждена зависимость показателей качества системы от значений свободных параметров ω и β. С увеличением ω степень устойчивости системы с ПД-регулятором возрастает, но одновременно увеличивается перерегулирование.

3. ПИД-регулятор обеспечивает нулевую ошибку на выходе, однако увеличивает время регулирования и перерегулирование по сравнению с ПД-регулятором.

4. Наилучшие показатели качества достигаются при использовании ПИД-регулятора с β = 0 и умеренными значениями параметра ω (ω = 5-7,5), что обеспечивает компромисс между быстродействием, перерегулированием и точностью.

5. Цель работы достигнута - освоены методы синтеза оптимальных по степени устойчивости регуляторов и исследовано влияние их параметров на качество системы управления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Код программы для scilab.

// Полная очистка рабочей среды и консоли

clear

clc

// Параметры системы

a0 = 5;

a1 = 10;

a2 = 2;

a3 = 5;

// Нормализованные параметры

b_0 = 1 / a0;

a_1 = a1 / a0;

a_2 = a2 / a0;

a_3 = a3 / a0;

// Вектор коэффициентов k

k = [1, 2, 3, 5, 7, 10];

// Параметры для ПИД-регулятора

B_pid_1 = 0;

B_pid_2 = 2.5 .* k;

// Частотный параметр

w = 2.5 .* k;

// =============================================================================

// РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ПД-РЕГУЛЯТОРА

// =============================================================================

disp("РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ПД-РЕГУЛЯТОРА:");

disp("=========================================================");

// Расчет параметров ПД-регулятора

Kn_pd = (1/b_0) * ((a_1^3) / 27 + w.^2 * (a_1 / 3) - a_3);

kd_pd = (1 / b_0) * (w.^2 + (a_1 / 3) - a_2);

// Вывод результатов ПД-регулятора

disp("Параметры ПД-регулятора:");

disp("Kn_pd = ");

disp(Kn_pd);

disp("kd_pd = ");

disp(kd_pd);

// Таблица параметров ПД-регулятора

disp(" ");

disp("Таблица параметров ПД-регулятора для различных k:");

disp("k      w      Kn_pd      kd_pd");

for i = 1:length(k)

printf("%2.1f   %5.2f   %8.4f   %8.4f\n", k(i), w(i), Kn_pd(i), kd_pd(i));

end

// Создание передаточных функций

s = poly(0, 's');

// Передаточная функция объекта

Wo = 1 / (a0*s^3 + a1*s^2 + a2*s + a3);

// Анализ для всех значений k с выводом всех корней

disp(" ");

disp("ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПД-РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ ВСЕХ ЗНАЧЕНИЙ k:");

disp("==================================================================================");

for i = 1:length(k)

disp(" ");

mprintf("АНАЛИЗ ДЛЯ k = %2.1f (w = %5.2f):\n", k(i), w(i));

mprintf("Kn_pd = %8.4f, kd_pd = %8.4f\n", Kn_pd(i), kd_pd(i));

// Создаем ПД-регулятор для текущего k

W_pd_current = Kn_pd(i) + kd_pd(i) * s;

// Передаточная функция разомкнутой системы

W_open_current = W_pd_current * Wo;

// Передаточная функция замкнутой системы

W_closed_current = W_open_current / (1 + W_open_current);

W_closed_current_simple = syslin('c', W_closed_current);

// Находим корни через знаменатель передаточной функции

char_poly_current = W_closed_current_simple.den;

poles_current = roots(char_poly_current);

// Выводим все корни

disp("Корни характеристического уравнения:");

for j = 1:length(poles_current)

mprintf("  Корень %d: %12.6f + %12.6fi\n", j, real(poles_current(j)), imag(poles_current(j)));

end

// Проверяем устойчивость

stable_current = %t;

max_real_part = -%inf;

for j = 1:length(poles_current)

real_part = real(poles_current(j));

if real_part > max_real_part then

max_real_part = real_part;

end

if real_part >= 0 then

stable_current = %f;

end

end

// Вычисляем степень устойчивости (минимальное расстояние до мнимой оси)

degree_stability = -max_real_part;

if stable_current then

mprintf("Система УСТОЙЧИВА. Степень устойчивости: %8.4f\n", degree_stability);

else

mprintf("Система НЕУСТОЙЧИВА. Максимальная вещественная часть: %8.4f\n", max_real_part);

end

// Строим переходную характеристику для каждого случая

scf(i);

clf();

t = 0:0.01:10;

y = csim('step', t, W_closed_current_simple);

plot(t, y);

xgrid();

xlabel("Время, с");

ylabel("Амплитуда");

title("ПД-регулятор (k=" + string(k(i)) + ", w=" + string(w(i)) + ")");

// Вычисляем прямые показатели качества

[y_max, idx_max] = max(y);

y_steady = y($); // установившееся значение

// Установившаяся ошибка

steady_state_error = 1 - y_steady;

if y_steady ~= 0 then

overshoot = 100 * (y_max - y_steady) / y_steady;

else

overshoot = 0;

end

// Время регулирования (5% коридор)

tolerance = 0.05 * y_steady;

settling_time = 0;

for j = length(y):-1:1

if abs(y(j) - y_steady) > tolerance then

settling_time = t(j);

break;

end

end

mprintf("Показатели качества:\n");

mprintf("  Перерегулирование = %6.2f%%\n", overshoot);

mprintf("  Время регулирования = %6.4f с\n", settling_time);

mprintf("  Установившаяся ошибка = %8.6f\n", steady_state_error);

disp("----------------------------------------------------------------------------------");

end

// Сводная таблица для ПД-регулятора

disp(" ");

disp("СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПД-РЕГУЛЯТОРА:");

disp("k   w      Kn_pd    kd_pd    Устойчивость  Степень уст.  Перерег.%  Время рег.  Уст. ошибка");

disp("----------------------------------------------------------------------------------------------");

for i = 1:length(k)

// Повторяем расчет для сводной таблицы

W_pd_current = Kn_pd(i) + kd_pd(i) * s;

W_open_current = W_pd_current * Wo;

W_closed_current = W_open_current / (1 + W_open_current);

W_closed_current_simple = syslin('c', W_closed_current);

char_poly_current = W_closed_current_simple.den;

poles_current = roots(char_poly_current);

// Устойчивость

stable_current = %t;

max_real_part = -%inf;

for j = 1:length(poles_current)

real_part = real(poles_current(j));

if real_part > max_real_part then

max_real_part = real_part;

end

if real_part >= 0 then

stable_current = %f;

end

end

degree_stability = -max_real_part;

// Показатели качества

t = 0:0.01:10;

y = csim('step', t, W_closed_current_simple);

[y_max, idx_max] = max(y);

y_steady = y($);

// Установившаяся ошибка

steady_state_error = 1 - y_steady;

if y_steady ~= 0 then

overshoot = 100 * (y_max - y_steady) / y_steady;

else

overshoot = 0;

end

tolerance = 0.05 * y_steady;

settling_time = 0;

for j = length(y):-1:1

if abs(y(j) - y_steady) > tolerance then

settling_time = t(j);

break;

end

end

if stable_current then

stability_str = "Уст";

else

stability_str = "Неуст";

end

printf("%2.1f  %5.2f  %7.2f  %7.2f  %11s  %12.4f  %9.2f  %10.4f  %11.6f\n", ...

k(i), w(i), Kn_pd(i), kd_pd(i), stability_str, degree_stability, overshoot, settling_time, steady_state_error);

end

// =============================================================================

// РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПИД-РЕГУЛЯТОРА

// =============================================================================

disp(" ");

disp("РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПИД-РЕГУЛЯТОРА:");

disp("=========================================================");

// Случай 1: B_pid_1 = 0

disp(" ");

disp("СЛУЧАЙ 1: B_pid_1 = 0");

disp("k      w      Kn_pid     Ku_pid     Kd_pid");

for i = 1:length(k)

kn_pid_1 = (1/b_0) * ((w(i)^2 + B_pid_1^2) * a_1/2 + a_1^3/16 - a_3);

ku_pid_1 = (1/b_0) * (1/256 * a_1^4 + (w(i)^2 + B_pid_1^2) * a_1^2/16 + w(i)^2 * B_pid_1^2);

kd_pid_1 = (1/b_0) * (w(i)^2 + B_pid_1^2 + 3/8 * a_1^2 - a_2);

printf("%2.1f   %5.2f   %8.4f   %8.4f   %8.4f\n", k(i), w(i), kn_pid_1, ku_pid_1, kd_pid_1);

end

// Случай 2: B_pid_2 = 2.5*k

disp(" ");

disp("СЛУЧАЙ 2: B_pid_2 = 2.5*k");

disp("k      w      B_pid_2    Kn_pid     Ku_pid     Kd_pid");

for i = 1:length(k)

kn_pid_2 = (1/b_0) * ((w(i)^2 + B_pid_2(i)^2) * a_1/2 + a_1^3/16 - a_3);

ku_pid_2 = (1/b_0) * (1/256 * a_1^4 + (w(i)^2 + B_pid_2(i)^2) * a_1^2/16 + w(i)^2 * B_pid_2(i)^2);

kd_pid_2 = (1/b_0) * (w(i)^2 + B_pid_2(i)^2 + 3/8 * a_1^2 - a_2);

printf("%2.1f   %5.2f   %8.4f   %8.4f   %8.4f   %8.4f\n", k(i), w(i), B_pid_2(i), kn_pid_2, ku_pid_2, kd_pid_2);

end

// АНАЛИЗ СИСТЕМ С ПИД-РЕГУЛЯТОРОМ (СЛУЧАЙ 1: B_pid_1 = 0)

// =============================================================================

disp(" ");

disp("АНАЛИЗ СИСТЕМ С ПИД-РЕГУЛЯТОРОМ (СЛУЧАЙ 1: B_pid_1 = 0):");

disp("==================================================================================");

for i = 1:length(k)

disp(" ");

mprintf("АНАЛИЗ ДЛЯ k = %2.1f (w = %5.2f, B_pid_1 = %5.2f):\n", k(i), w(i), B_pid_1);

// Расчет параметров ПИД-регулятора

kn_pid_1 = (1/b_0) * ((w(i)^2 + B_pid_1^2) * a_1/2 + a_1^3/16 - a_3);

ku_pid_1 = (1/b_0) * (1/256 * a_1^4 + (w(i)^2 + B_pid_1^2) * a_1^2/16 + w(i)^2 * B_pid_1^2);

kd_pid_1 = (1/b_0) * (w(i)^2 + B_pid_1^2 + 3/8 * a_1^2 - a_2);

mprintf("Kn_pid = %8.4f, Ku_pid = %8.4f, Kd_pid = %8.4f\n", kn_pid_1, ku_pid_1, kd_pid_1);

// Создаем ПИД-регулятор для текущего k

W_pid_current = kn_pid_1 + kd_pid_1 * s + ku_pid_1 / s;

// Передаточная функция разомкнутой системы

W_open_current = W_pid_current * Wo;

// Передаточная функция замкнутой системы

W_closed_current = W_open_current / (1 + W_open_current);

W_closed_current_simple = syslin('c', W_closed_current);

// Находим корни через знаменатель передаточной функции

char_poly_current = W_closed_current_simple.den;

poles_current = roots(char_poly_current);

// Выводим все корни

disp("Корни характеристического уравнения:");

for j = 1:length(poles_current)

mprintf("  Корень %d: %12.6f + %12.6fi\n", j, real(poles_current(j)), imag(poles_current(j)));

end

// Проверяем устойчивость

stable_current = %t;

max_real_part = -%inf;

for j = 1:length(poles_current)

real_part = real(poles_current(j));

if real_part > max_real_part then

max_real_part = real_part;

end

if real_part >= 0 then

stable_current = %f;

end

end

// Вычисляем степень устойчивости

degree_stability = -max_real_part;

if stable_current then

mprintf("Система УСТОЙЧИВА. Степень устойчивости: %8.4f\n", degree_stability);

else

mprintf("Система НЕУСТОЙЧИВА. Максимальная вещественная часть: %8.4f\n", max_real_part);

end

// Строим переходную характеристику

scf(length(k) + i);

clf();

t = 0:0.01:10;

y = csim('step', t, W_closed_current_simple);

plot(t, y);

xgrid();

xlabel("Время, с");

ylabel("Амплитуда");

title("ПИД-регулятор Случай 1 (k=" + string(k(i)) + ", w=" + string(w(i)) + ", B=0)");

// Вычисляем показатели качества

[y_max, idx_max] = max(y);

y_steady = y($); // установившееся значение

// Установившаяся ошибка

steady_state_error = 1 - y_steady;

if y_steady ~= 0 then

overshoot = 100 * (y_max - y_steady) / y_steady;

else

overshoot = 0;

end

// Время регулирования (5% коридор)

tolerance = 0.05 * y_steady;

settling_time = 0;

for j = length(y):-1:1

if abs(y(j) - y_steady) > tolerance then

settling_time = t(j);

break;

end

end

mprintf("Показатели качества:\n");

mprintf("  Перерегулирование = %6.2f%%\n", overshoot);

mprintf("  Время регулирования = %6.4f с\n", settling_time);

mprintf("  Установившаяся ошибка = %8.6f\n", steady_state_error);

disp("----------------------------------------------------------------------------------");

end

// Сводная таблица для ПИД-регулятора (случай 1)

disp(" ");

disp("СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПИД-РЕГУЛЯТОРА (СЛУЧАЙ 1: B_pid_1 = 0):");

disp("k   w      Kn_pid   Ku_pid   Kd_pid   Уст.  Степень уст.  Перерег.%  Время рег.  Уст. ошибка");

disp("----------------------------------------------------------------------------------------------");

for i = 1:length(k)

// Расчет параметров ПИД-регулятора

kn_pid_1 = (1/b_0) * ((w(i)^2 + B_pid_1^2) * a_1/2 + a_1^3/16 - a_3);

ku_pid_1 = (1/b_0) * (1/256 * a_1^4 + (w(i)^2 + B_pid_1^2) * a_1^2/16 + w(i)^2 * B_pid_1^2);

kd_pid_1 = (1/b_0) * (w(i)^2 + B_pid_1^2 + 3/8 * a_1^2 - a_2);

// Анализ системы

W_pid_current = kn_pid_1 + kd_pid_1 * s + ku_pid_1 / s;

W_open_current = W_pid_current * Wo;

W_closed_current = W_open_current / (1 + W_open_current);

W_closed_current_simple = syslin('c', W_closed_current);

char_poly_current = W_closed_current_simple.den;

poles_current = roots(char_poly_current);

// Устойчивость

stable_current = %t;

max_real_part = -%inf;

for j = 1:length(poles_current)

real_part = real(poles_current(j));

if real_part > max_real_part then

max_real_part = real_part;

end

if real_part >= 0 then

stable_current = %f;

end

end

degree_stability = -max_real_part;

// Показатели качества

t = 0:0.01:10;

y = csim('step', t, W_closed_current_simple);

[y_max, idx_max] = max(y);

y_steady = y($);

steady_state_error = 1 - y_steady;

if y_steady ~= 0 then

overshoot = 100 * (y_max - y_steady) / y_steady;

else

overshoot = 0;

end

tolerance = 0.05 * y_steady;

settling_time = 0;

for j = length(y):-1:1

if abs(y(j) - y_steady) > tolerance then

settling_time = t(j);

break;

end

end

if stable_current then

stability_str = "Уст";

else

stability_str = "Неуст";

end

printf("%2.1f  %5.2f  %7.2f  %7.2f  %7.2f  %4s  %12.4f  %9.2f  %10.4f  %11.6f\n", ...

k(i), w(i), kn_pid_1, ku_pid_1, kd_pid_1, stability_str, degree_stability, overshoot, settling_time, steady_state_error);

end

// АНАЛИЗ СИСТЕМ С ПИД-РЕГУЛЯТОРОМ (СЛУЧАЙ 2: B_pid_2 = 2.5*k)

// =============================================================================

disp(" ");

disp("АНАЛИЗ СИСТЕМ С ПИД-РЕГУЛЯТОРОМ (СЛУЧАЙ 2: B_pid_2 = 2.5*k):");

disp("==================================================================================");

for i = 1:length(k)

disp(" ");

mprintf("АНАЛИЗ ДЛЯ k = %2.1f (w = %5.2f, B_pid_2 = %5.2f):\n", k(i), w(i), B_pid_2(i));

// Расчет параметров ПИД-регулятора

kn_pid_2 = (1/b_0) * ((w(i)^2 + B_pid_2(i)^2) * a_1/2 + a_1^3/16 - a_3);

ku_pid_2 = (1/b_0) * (1/256 * a_1^4 + (w(i)^2 + B_pid_2(i)^2) * a_1^2/16 + w(i)^2 * B_pid_2(i)^2);

kd_pid_2 = (1/b_0) * (w(i)^2 + B_pid_2(i)^2 + 3/8 * a_1^2 - a_2);

mprintf("Kn_pid = %8.4f, Ku_pid = %8.4f, Kd_pid = %8.4f\n", kn_pid_2, ku_pid_2, kd_pid_2);

// Создаем ПИД-регулятор для текущего k

W_pid_current = kn_pid_2 + kd_pid_2 * s + ku_pid_2 / s;

// Передаточная функция разомкнутой системы

W_open_current = W_pid_current * Wo;

// Передаточная функция замкнутой системы

W_closed_current = W_open_current / (1 + W_open_current);

W_closed_current_simple = syslin('c', W_closed_current);

// Находим корни через знаменатель передаточной функции

char_poly_current = W_closed_current_simple.den;

poles_current = roots(char_poly_current);

// Выводим все корни

disp("Корни характеристического уравнения:");

for j = 1:length(poles_current)

mprintf("  Корень %d: %12.6f + %12.6fi\n", j, real(poles_current(j)), imag(poles_current(j)));

end

// Проверяем устойчивость

stable_current = %t;

max_real_part = -%inf;

for j = 1:length(poles_current)

real_part = real(poles_current(j));

if real_part > max_real_part then

max_real_part = real_part;

end

if real_part >= 0 then

stable_current = %f;

end

end

// Вычисляем степень устойчивости

degree_stability = -max_real_part;

if stable_current then

mprintf("Система УСТОЙЧИВА. Степень устойчивости: %8.4f\n", degree_stability);

else

mprintf("Система НЕУСТОЙЧИВА. Максимальная вещественная часть: %8.4f\n", max_real_part);

end

// Строим переходную характеристику

scf(2*length(k) + i);

clf();

t = 0:0.01:10;

y = csim('step', t, W_closed_current_simple);

plot(t, y);

xgrid();

xlabel("Время, с");

ylabel("Амплитуда");

title("ПИД-регулятор Случай 2 (k=" + string(k(i)) + ", w=" + string(w(i)) + ", B=" + string(B_pid_2(i)) + ")");

// Вычисляем показатели качества

[y_max, idx_max] = max(y);

y_steady = y($); // установившееся значение

// Установившаяся ошибка

steady_state_error = 1 - y_steady;

if y_steady ~= 0 then

overshoot = 100 * (y_max - y_steady) / y_steady;

else

overshoot = 0;

end

// Время регулирования (5% коридор)

tolerance = 0.05 * y_steady;

settling_time = 0;

for j = length(y):-1:1

if abs(y(j) - y_steady) > tolerance then

settling_time = t(j);

break;

end

end

mprintf("Показатели качества:\n");

mprintf("  Перерегулирование = %6.2f%%\n", overshoot);

mprintf("  Время регулирования = %6.4f с\n", settling_time);

mprintf("  Установившаяся ошибка = %8.6f\n", steady_state_error);

disp("----------------------------------------------------------------------------------");

end

// Сводная таблица для ПИД-регулятора (случай 2)

disp(" ");

disp("СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПИД-РЕГУЛЯТОРА (СЛУЧАЙ 2: B_pid_2 = 2.5*k):");

disp("k   w      B_pid_2  Kn_pid   Ku_pid   Kd_pid   Уст.  Степень уст.  Перерег.%  Время рег.  Уст. ошибка");

disp("------------------------------------------------------------------------------------------------------");

for i = 1:length(k)

// Расчет параметров ПИД-регулятора

kn_pid_2 = (1/b_0) * ((w(i)^2 + B_pid_2(i)^2) * a_1/2 + a_1^3/16 - a_3);

ku_pid_2 = (1/b_0) * (1/256 * a_1^4 + (w(i)^2 + B_pid_2(i)^2) * a_1^2/16 + w(i)^2 * B_pid_2(i)^2);

kd_pid_2 = (1/b_0) * (w(i)^2 + B_pid_2(i)^2 + 3/8 * a_1^2 - a_2);

// Анализ системы

W_pid_current = kn_pid_2 + kd_pid_2 * s + ku_pid_2 / s;

W_open_current = W_pid_current * Wo;

W_closed_current = W_open_current / (1 + W_open_current);

W_closed_current_simple = syslin('c', W_closed_current);

char_poly_current = W_closed_current_simple.den;

poles_current = roots(char_poly_current);

// Устойчивость

stable_current = %t;

max_real_part = -%inf;

for j = 1:length(poles_current)

real_part = real(poles_current(j));

if real_part > max_real_part then

max_real_part = real_part;

end

if real_part >= 0 then

stable_current = %f;

end

end

degree_stability = -max_real_part;

// Показатели качества

t = 0:0.01:10;

y = csim('step', t, W_closed_current_simple);

[y_max, idx_max] = max(y);

y_steady = y($);

steady_state_error = 1 - y_steady;

if y_steady ~= 0 then

overshoot = 100 * (y_max - y_steady) / y_steady;

else

overshoot = 0;

end

tolerance = 0.05 * y_steady;

settling_time = 0;

for j = length(y):-1:1

if abs(y(j) - y_steady) > tolerance then

settling_time = t(j);

break;

end

end

if stable_current then

stability_str = "Уст";

else

stability_str = "Неуст";

end

printf("%2.1f  %5.2f  %7.2f  %7.2f  %7.2f  %7.2f  %4s  %12.4f  %9.2f  %10.4f  %11.6f\n", ...

k(i), w(i), B_pid_2(i), kn_pid_2, ku_pid_2, kd_pid_2, stability_str, degree_stability, overshoot, settling_time, steady_state_error);

end