МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

Кафедра проблем управления

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

по курсу элитной подготовки Предиктивные технологии в умном производстве

Тема практической работы: «Построение и воспроизведение траектории на TFT с синхронным управлением двухосевым шаговым приводом (ILI9341 + A4988)»

| Студент группы: КРБО-03-23 | Грачев А.В. _______________ |
| --- | --- |
| Преподаватель: | К.т.н. доцент Благовещенский В.Г. _______________ |

| Работа представлена к защите: | «___» ___________ 2025 г. |
| --- | --- |

Москва 2025

1. Цель работы

Освоить связку "интерфейс + графика + приводы": нарисовать на TFT-дисплее (ILI9341) пользовательскую траекторию, сохранить опорные точки и воспроизвести путь по алгоритму Брезенхэма, синхронно управляя двумя шаговыми двигателями через драйверы A4988.

2. Задачи работы

1. Инициализировать SPI и минимальный драйвер ILI9341; вывести динамический курсор и статические сегменты пути.

2. Реализовать чтение аналоговых входов (A0, A1) и отображение положения курсора на экране с ограничением в границах экрана.

3. Организовать UI: кнопка SAVE добавляет точку и дорисовывает жёлтый сегмент, PLAY запускает «заметание» пути зелёным с одновременной подачей шагов по осям X/Y.

4. Синхронизировать шаги X/Y по алгоритму Брезенхэма (равномерный пиксельный ход) и выдерживать скорость подачи (задержка на пиксель).

5. Включать/выключать драйверы (STEPPERS_EN) и аккуратно перерисовывать курсор без «следов» поверх сохранённого пути.

3. Теоретические сведения

В данной лабораторной работе реализована система построения и воспроизведения траекторий с использованием TFT-дисплея ILI9341 и шаговых двигателей, управляемых через драйверы A4988.

Основные компоненты системы:

• STM32 Nucleo-C031C6 - управляющая плата

• ILI9341 - TFT-дисплей с разрешением 240x320 пикселей

• A4988 - драйверы шаговых двигателей

• Потенциометры - для задания координат X и Y

• Кнопки - для сохранения точек и запуска воспроизведения

Алгоритм Брезенхэма используется для растеризации отрезков прямой линии. Этот алгоритм эффективно определяет, какие пиксели должны быть закрашены для аппроксимации прямой линии между двумя точками. Основные преимущества алгоритма:

• Использует только целочисленные операции

• Обеспечивает высокую скорость вычислений

• Гарантирует непрерывность линии без разрывов

• Минимизирует ошибку аппроксимации

4. Расчетно-графическая часть

Для реализации системы были использованы следующие параметры:

Таблица 1 – Параметры системы

| Разрешение дисплея | 240 × 320 пикселей |
| --- | --- |
| Количество точек траектории | до 200 точек |
| Скорость подачи (FEED_DELAY) | 5-40 мкс (регулируется потенциометром) |
| Длительность импульса STEP | 4 мкс |
| Разнос шагов при диагонали | 400 мкс |
| Размер сетки | 16 пикселей |
| Размер курсора | 5 × 5 пикселей |
| Цвет фона | Черный (RGB: 0,0,0) |
| Цвет траектории | Желтый (RGB: 255,255,0) |
| Цвет воспроизведения | Зеленый (RGB: 0,255,0) |

Основные функции системы, реализованные в программе:

• drawSegment() - Отрисовка сегмента между двумя точками

• playSegmentBresenham() - Воспроизведение сегмента с использованием алгоритма Брезенхэма

• playAll() - Воспроизведение всей траектории

• playAllReverse() - Обратное воспроизведение траектории

• drawGrid() - Отрисовка координатной сетки

• snapToGrid() - Привязка координат к сетке

• redrawScene() - Перерисовка всей сцены

• clearAll() - Очистка всей траектории

Алгоритм работы системы:

1. Инициализация дисплея и периферии

2. Отрисовка сетки и начального курсора

3. Опрос потенциометров для определения положения курсора

4. Привязка координат к сетке

5. Обработка нажатий кнопок SAVE, PLAY, CLEAR

6. Сохранение точек траектории

7. Воспроизведение траектории с синхронным управлением шаговыми двигателями

Результат работы системы показан на рисунке 2.

Рисунок 1 – Результат работы системы построения и воспроизведения траектории

На рисунке 2 показана траектория, построенная пользователем (желтые линии), и процесс ее воспроизведения (зеленые линии). Курсор отображает текущее положение, а сетка помогает точному позиционированию. Система демонстрирует точную синхронизацию графического отображения и физического движения шаговых двигателей.

5. Выводы по работе

1. Разработана и реализована система построения и воспроизведения траекторий с использованием TFT-дисплея и шаговых двигателей.

2. Обеспечена синхронизация графического отображения и физического движения механических компонентов.

3. Реализован алгоритм Брезенхэма для плавного и точного перемещения по заданной траектории.

4. Создан удобный пользовательский интерфейс с возможностью интерактивного построения траектории.

5. Добавлены дополнительные функции: привязка к сетке, регулировка скорости, обратное воспроизведение.

6. Система демонстрирует эффективное взаимодействие программных алгоритмов и аппаратных компонентов.

7. Достигнута цель работы - освоена связка "интерфейс + графика + приводы" для построения и воспроизведения траекторий.