МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

Кафедра проблем управления

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7

по курсу элитной подготовки Предиктивные технологии в умном производстве.

Тема практической работы: «ПИД-регулятор с уставкой от потенциометра и визуализацией в Serial Plotter»

| Студент группы: КРБО-03-23 | Зенина А.А. _______________ |
| --- | --- |
| Преподаватель: | К.т.н. доцент Благовещенский В.Г. _______________ |

| Работа представлена к защите: | «___» ___________ 2025 г. |
| --- | --- |

Москва 2025

1. Цель работы

Освоить реализацию дискретного ПИД-регулятора в стиле «PID на измерении» (derivative on measurement) для управления моделью первого порядка с возмущениями; научиться читать уставку с АЦП, вводить антинасыщение интегратора и анализировать переходные процессы в Serial Plotter.

2. Задача работы

Собрать схему подключения: потенциометр на A0 (уставка 0...50 °C), общий GND.

Загрузить программу, убедиться, что каждые 100 мс в порт печатаются три величины: SP (уставка), PV (температура объекта), U (управляющее воздействие, %).

Включить Tools → Serial Plotter (115200 бод) и наблюдать графики SP, PV, U.

Изменять Kp, Ki, Kd, постоянную времени tau, усиление объекта Kplant, амплитуду возмущения disturbanceAmp, анализируя влияние на перерегулирование, время регулирования и устойчивость.

Проверить работу anti-windup (ограничение интегратора) при ступенчатых изменениях уставки.

3. Теоретические сведения

ПИД-регулятор (пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор) - устройство в цепи обратной связи, используемое в системах автоматического управления для формирования управляющего сигнала с целью получения необходимых точности и качества переходного процесса.

Код реализует дискретный ПИД с периодом дискретизации dt_ms = 100 мс. Уставка берётся с АЦП A0 и масштабируется в диапазон 0...50 °C. Модель объекта (переменная plantState) - аппроксимация первого порядка с постоянной времени tau и усилением Kplant, плюс случайное возмущение disturbanceAmp (псевдошум через Xorshift).

Алгоритм ПИД: пропорциональная часть P = Kp*e, интегральная - накопитель integrator с ограничением (anti-windup), производная считается по измерению (D = -Kd*d(meas/dt), что уменьшает чувствительность к скачкам уставки и шуму. Управление u ограничивается в ±100 % и подаётся в модель (updatePlant(u)), имитируя нагреватель/охладитель.

Лабораторная установка: микроконтроллерная плата с подключенным потенциометром, среда разработки Arduino IDE.

4. Расчетно-графическая часть

4.1. Схема подключения установки

Схема подключения представлена на Рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема подключения установки

Описание подключения:

- Потенциометр подключен к аналоговому входу A0

- Крайние выводы потенциометра подключены к 5V и GND

- Средний вывод подключен к A0 для считывания значения уставки

4.2. Результаты работы программы и анализ графиков

Результат работы программы представлен на Рисунке 2. На графике в Serial Plotter наблюдаются три кривые: SP (уставка), PV (текущая температура), U (управляющее воздействие).

Рисунок 2 – Результат работы программы в Serial Plotter

Анализ переходных процессов:

Автотюнинг по ступенчатой характеристике: Процесс имеет перерегулирование, но время регулирования меньше чем у ручной настройки. Коэффициенты: Kp = 2, Ki = 0.5, Kd = 0.1. Время регулирования: 1 минута 10 секунд.

Ручная настройка коэффициентов: Процесс имеет апериодический характер, но большое время регулирования. Коэффициенты: Kp = 19, Ki = 0.6, Kd = 4.5. Время регулирования: 2 минуты 40 секунд.

4.3. Исследование дополнительных функций ПИД-регулятора

Антивиндап по обратной связи: Вместо жёсткого ограничения интегратора, вычисляется "потерянная" мощность из-за ограничения и вычитается её из интегратора. Это предотвращает накопление ошибки в интеграторе когда выход уже на пределе. Влияние на ПИД: уменьшает перерегулирование после выхода из насыщения, система быстрее стабилизируется.

Фильтрация производной (D-фильтр): Фильтр сглаживает быстрые изменения в измеряемой величине, убирая высокочастотный шум который усиливается производной. Влияние на ПИД: уменьшает "дёргание" выхода из-за шума измерений, позволяет использовать более высокий Kd без возбуждения колебаний, создает небольшую задержку в реакции на быстрые изменения.

5. Выводы по работе

В ходе работы был успешно реализован дискретный ПИД-регулятор с функцией "PID на измерении". Освоены методы настройки коэффициентов ПИД-регулятора, исследовано влияние коэффициентов Kp, Ki, Kd на качество переходного процесса.

Экспериментально подтверждено преимущество автотюнинга по ступенчатой характеристике - меньшее время регулирования по сравнению с ручной настройкой, хотя и с некоторым перерегулированием. Исследована работа антивиндапа, который эффективно предотвращает накопление ошибки в интеграторе при насыщении.

Реализована фильтрация производной составляющей, что позволило уменьшить влияние шума измерений на работу регулятора. Цель работы достигнута - освоены предиктивные технологии в умном производстве на примере ПИД-регулятора.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Код автотюнинга ПИД-регулятора.

#include <Arduino.h>

// Базовые ПИД параметры
float Kp = 2.0f;
float Ki = 0.5f;
float Kd = 0.1f;

// Параметры системы
float tau = 10.0f;
float Kplant = 2.5f;
float disturbanceAmp = 50.0f;

const unsigned long dt_ms = 100;
const float dt_s = dt_ms / 1000.0f;

float plantState = 20.0f;
const float ambient = 20.0f;

float integrator = 0.0f;
float prevMeasured = 0.0f;

// АВТОТЮНИНГ - глобальные переменные
typedef enum {
  AT_IDLE,
  AT_WAIT_STEADY,
  AT_APPLY_STEP,
  AT_MEASURE_RESPONSE,
  AT_CALCULATE_PARAMS,
  AT_COMPLETED,
  AT_FAILED
} AutoTuneState;

AutoTuneState autoTuneState = AT_IDLE;
bool autoTuneStarted = false;

// Параметры автотюнинга
float autoTuneStepSize = 30.0f; // % мощности
float initialPV = 0.0f;
float steadyStatePV = 0.0f;
float finalPV = 0.0f;
unsigned long autoTuneStartTime = 0;
unsigned long stepApplyTime = 0;
unsigned long stepResponseTime = 0;

// Измеренные параметры системы
float measuredK = 0.0f;
float measuredTau = 0.0f;
float measuredTheta = 0.0f;

// Временные метки для анализа
unsigned long timeToFirstResponse = 0;
unsigned long timeTo63percent = 0;
unsigned long timeTo28percent = 0;

// Статистика
float pvMin, pvMax;
int samplesCount = 0;
float pvSum = 0.0f;

// Фильтр для измерений
float filteredPV = 0.0f;
const float filterAlpha = 0.1f;

static uint32_t rng_state;

void seed_rng() {
  uint32_t s = analogRead(A1);
  if (s == 0) s = 0x1234567;
  rng_state = s;
}

static inline float randf_signed() {
  rng_state = rng_state << 13;
  rng_state = rng_state >> 17;
  rng_state *= rng_state << 5;
  float v = (rng_state & 0x7FFFFFFF) / 2147483647.0f;
  return v * 2.0f - 1.0f;
}

void setup(){
  Serial.begin(115200);
  seed_rng();
  
  Serial.println("Time(ms),State,Setpoint,ProcessVariable,ControlOutput,AutoTuneState");
  Serial.println("// Автотюнинг ПИД-регулятора - инициализация завершена");
}

int readRawADC(){
  return analogRead(A0);
}

float readSetpointFromADC(int raw) { 
  float denom = (raw > 2000) ? 4095.0f : 1023.0f; 
  return (raw / denom) * 50.0f;
}

// Функция фильтрации измерений
float applyFilter(float newValue, float oldValue, float alpha) {
  return alpha * newValue + (1.0f - alpha) * oldValue;
}

// Запуск автотюнинга
void startAutoTune() {
  autoTuneState = AT_WAIT_STEADY;
  autoTuneStartTime = millis();
  initialPV = plantState;
  pvMin = plantState;
  pvMax = plantState;
  samplesCount = 0;
  pvSum = 0.0f;
  filteredPV = plantState;
  timeToFirstResponse = 0;
  timeTo28percent = 0;
  timeTo63percent = 0;
  
  Serial.println("// АВТОТЮНИНГ: Запуск процесса настройки");
  Serial.println("// Ожидание стабилизации системы...");
}

// Основная функция автотюнинга
float autoTuneCompute(float setpoint, float measured) {
  static unsigned long lastAnalysisTime = 0;
  unsigned long currentTime = millis();
  float controlOutput = 0.0f;
  float currentResponse;
  
  // Фильтрация измерений для уменьшения шума
  filteredPV = applyFilter(measured, filteredPV, filterAlpha);
  
  switch(autoTuneState) {
    
    case AT_WAIT_STEADY:
      // Ожидание стабилизации системы
      controlOutput = 0.0f;
      
      // Сбор статистики
      pvSum += filteredPV;
      samplesCount++;
      if (filteredPV < pvMin) pvMin = filteredPV;
      if (filteredPV > pvMax) pvMax = filteredPV;
      
      // Проверка стабильности
      if (currentTime - autoTuneStartTime > 5000) {
        float pvVariance = (pvMax - pvMin) / (pvSum / samplesCount);
        if (pvVariance < 0.01f) {
          steadyStatePV = pvSum / samplesCount;
          autoTuneState = AT_APPLY_STEP;
          stepApplyTime = currentTime;
          Serial.println("// АВТОТЮНИГ: Система стабилизирована, применение ступеньки");
        }
      }
      
      // Таймаут ожидания стабилизации
      if (currentTime - autoTuneStartTime > 30000) {
        Serial.println("// АВТОТЮНИГ: Таймаут стабилизации - система не стабилизируется");
        autoTuneState = AT_FAILED;
      }
      break;
      
    case AT_APPLY_STEP:
      // Применение ступенчатого воздействия
      controlOutput = autoTuneStepSize;
      
      // Мониторинг начала реакции
      if (timeToFirstResponse == 0 && fabs(filteredPV - steadyStatePV) > 0.5f) {
        timeToFirstResponse = currentTime - stepApplyTime;
        measuredTheta = timeToFirstResponse / 1000.0f;
        Serial.print("// Обнаружено запаздывание: ");
        Serial.print(measuredTheta, 3);
        Serial.println(" сек");
      }
      
      // Переход к фазе измерения
      if (currentTime - stepApplyTime > 5000) {
        autoTuneState = AT_MEASURE_RESPONSE;
        stepResponseTime = currentTime;
        Serial.println("// АВТОТЮНИГ: Начало измерения динамических параметров");
      }
      break;
      
    case AT_MEASURE_RESPONSE:
      // Продолжаем ступенчатое воздействие и измеряем реакцию
      controlOutput = autoTuneStepSize;
      
      // Определение 28.3% и 63.2% точек
      currentResponse = filteredPV - steadyStatePV;
      
      if (timeTo28percent == 0 && currentResponse > 0.283f * autoTuneStepSize * Kplant) {
        timeTo28percent = currentTime - stepApplyTime;
      }
      
      if (timeTo63percent == 0 && currentResponse > 0.632f * autoTuneStepSize * Kplant) {
        timeTo63percent = currentTime - stepApplyTime;
        measuredTau = 1.5f * (timeTo63percent - timeTo28percent) / 1000.0f;
      }
      
      // Завершение измерения
      if ((measuredTau > 0 && currentTime - stepApplyTime > measuredTau * 3000) || 
          (currentTime - stepApplyTime > 60000)) {
        finalPV = filteredPV;
        autoTuneState = AT_CALCULATE_PARAMS;
      }
      break;
      
    case AT_CALCULATE_PARAMS:
      // Расчёт параметров системы и ПИД-коэффициентов
      measuredK = (finalPV - steadyStatePV) / autoTuneStepSize;
      
      // Если не удалось измерить тау, используем эмпирическую оценку
      if (measuredTau < 0.1f) {
        measuredTau = (timeTo63percent - timeToFirstResponse) / 1000.0f;
      }
      
      calculatePIDFromModel();
      autoTuneState = AT_COMPLETED;
      break;
      
    case AT_COMPLETED:
    case AT_FAILED:
    case AT_IDLE:
    default:
      // В обычном режиме используем обычный ПИД
      controlOutput = pidCompute(setpoint, measured);
      break;
  }
  
  // Периодический вывод статуса
  if (currentTime - lastAnalysisTime > 1000) {
    printAutoTuneStatus();
    lastAnalysisTime = currentTime;
  }
  
  return controlOutput;
}

// Расчёт ПИД параметров по модели системы
void calculatePIDFromModel() {
  Serial.println("// РАСЧЕТ ПИД ПАРАМЕТРОВ:");
  Serial.print("// Измерено: K=");
  Serial.print(measuredK, 3);
  Serial.print(", τ=");
  Serial.print(measuredTau, 3);
  Serial.print(", θ=");
  Serial.print(measuredTheta, 3);
  Serial.println(" сек");
  
  // Метод Чиена-Хроудера для ПИД-регулятора
  if (measuredTheta > 0 && measuredK > 0) {
    // Базовые коэффициенты
    Kp = (1.2f / measuredK) * (measuredTau / measuredTheta);
    Ki = Kp / (2.0f * measuredTheta);
    Kd = Kp * (0.5f * measuredTheta);
    
    Serial.print("// Рассчитано: Kp=");
    Serial.print(Kp, 3);
    Serial.print(", Ki=");
    Serial.print(Ki, 3);
    Serial.print(", Kd=");
    Serial.println(Kd, 3);
  } else {
    Serial.println("// ОШИБКА: Некорректные параметры системы");
    autoTuneState = AT_FAILED;
  }
}

// Вывод статуса автотюнинга
void printAutoTuneStatus() {
  Serial.print("// AT_STATUS: ");
  switch(autoTuneState) {
    case AT_IDLE: Serial.print("IDLE"); break;
    case AT_WAIT_STEADY: Serial.print("WAIT_STEADY"); break;
    case AT_APPLY_STEP: Serial.print("APPLY_STEP"); break;
    case AT_MEASURE_RESPONSE: Serial.print("MEASURE_RESPONSE"); break;
    case AT_CALCULATE_PARAMS: Serial.print("CALCULATE_PARAMS"); break;
    case AT_COMPLETED: Serial.print("COMPLETED"); break;
    case AT_FAILED: Serial.print("FAILED"); break;
  }
  
  Serial.print(" | PV=");
  Serial.print(filteredPV, 2);
  Serial.print("°C | Theta=");
  Serial.print(measuredTheta, 2);
  Serial.print("s | Tau=");
  Serial.print(measuredTau, 2);
  Serial.println("s");
}

// Обычный ПИД-регулятор
float pidCompute(float setpoint, float measured) { 
  float error = setpoint - measured; 
  float P = Kp * error;

  integrator += error * dt_s; 
  float I = Ki * integrator;
  
  // Антивиндап
  if (I > 100.0f) { I = 100.0f; integrator = I / Ki; } 
  if (I < -100.0f) { I = -100.0f; integrator = I / Ki; }

  float derivative = (measured - prevMeasured) / dt_s; 
  float D = -Kd * derivative; 
  prevMeasured = measured;

  float out = P + I + D; 
  if (out > 100.0f) out = 100.0f; 
  if (out < -100.0f) out = -100.0f; 
  return out;
}

void updatePlant(float u) {
  float disturbance = randf_signed() * disturbanceAmp;
  float dy = - (plantState - ambient) / tau + Kplant * (u / 100.0f) + disturbance * 0.1f;
  plantState += dy * dt_s;
}

void loop(){
  static unsigned long last = 0;
  static unsigned long startTime = 0;
  
  if (startTime == 0) {
    startTime = millis();
  }
  
  unsigned long now = millis();
  if (now - last < dt_ms) return;
  last = now;

  int raw = readRawADC();
  float sp = readSetpointFromADC(raw);
  float meas = plantState;
  
  float u;
  
  // Запуск автотюнинга по условию
  if (!autoTuneStarted && now - startTime > 5000) {
    startAutoTune();
    autoTuneStarted = true;
  }
  
  // Выбор режима работы
  if (autoTuneState != AT_IDLE && autoTuneState != AT_COMPLETED && autoTuneState != AT_FAILED) {
    u = autoTuneCompute(sp, meas);
  } else {
    u = pidCompute(sp, meas);
  }
  
  updatePlant(u);

  // Вывод данных
  unsigned long elapsedTime = now - startTime;
  
  Serial.print(elapsedTime);
  Serial.print(",");
  Serial.print(autoTuneState);
  Serial.print(",");
  Serial.print(sp, 3);
  Serial.print(",");
  Serial.print(meas, 3);
  Serial.print(",");
  Serial.print(u, 3);
  
  if (autoTuneState == AT_COMPLETED) {
    Serial.print(",TUNING_COMPLETED_Kp:");
    Serial.print(Kp, 3);
    Serial.print("_Ki:");
    Serial.print(Ki, 3);
    Serial.print("_Kd:");
    Serial.print(Kd, 3);
  } else if (autoTuneState == AT_FAILED) {
    Serial.print(",TUNING_FAILED");
  }
  
  Serial.println();
  
  // Обработка Serial команд для ручного управления
  if (Serial.available()) {
    char cmd = Serial.read();
    if (cmd == 'T' || cmd == 't') {
      startAutoTune();
      autoTuneStarted = true;
    } else if (cmd == 'R' || cmd == 'r') {
      resetAutoTune();
    }
  }
}

// Функции для внешнего управления автотюнингом
void setAutoTuneStepSize(float step) {
  autoTuneStepSize = constrain(step, 10.0f, 50.0f);
}

bool isAutoTuneCompleted() {
  return autoTuneState == AT_COMPLETED;
}

bool isAutoTuneFailed() {
  return autoTuneState == AT_FAILED;
}

void resetAutoTune() {
  autoTuneState = AT_IDLE;
  autoTuneStarted = false;
  Serial.println("// АВТОТЮНИГ: Сброс состояния");
}

// Получение измеренных параметров системы
void getSystemParameters(float &K, float &tau, float &theta) {
  K = measuredK;
  tau = measuredTau;
  theta = measuredTheta;
}

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основной код программы.

#include <Arduino.h>
float Kp = 2.0f;
float Ki = 0.5f;
float Kd = 0.1f;

float tau = 10.0f;
float Kplant = 8.5f;
float disturbanceAmp = 10.0f;

float tau_d = 0.05f; // постоянная времени D-фильтра
float filtered_derivative = 0.0f;
const float N = 10.0f; // коэффициент фильтрации (10-20)

const unsigned long dt_ms = 100;
const float dt_s = dt_ms / 1000.0f;

float plantState = 20.0f;
const float ambient = 20.0f;

float integrator = 0.0f;
float prevMeasured = 0.0f;

static uint32_t rng_state;

void seed_rng() {
  uint32_t s = analogRead(A1);
  if (s == 0) s = 0x1234567;
  rng_state = s;
}

static inline float randf_signed() {
  rng_state = rng_state << 13;
  rng_state = rng_state >> 17;
  rng_state *= rng_state << 5;
  float v = (rng_state & 0x7FFFFFFF) / 2147483647.0f;
  return v * 2.0f - 1.0f;
}

void setup(){
  Serial.begin(115200);
  seed_rng();
  
  // Вывод заголовка CSV
  Serial.println("Time(ms),Setpoint(°C),ProcessVariable(°C),ControlOutput(%),RawADC");
}

int readRawADC(){
  return analogRead(A0);
}

float readSetpointFromADC(int raw) { 
  float denom = (raw > 2000) ? 4095.0f : 1023.0f; 
  return (raw / denom) * 50.0f; // масштаб 0…50°C
}

float pidCompute(float setpoint, float measured) { 
  // Чтение коэффициентов
  float Kp_raw = analogRead(A2);  // A2 для Kp
  float Ki_raw = analogRead(A3);  // A3 для Ki  
  float Kd_raw = analogRead(A4);  // A4 для Kd
  
  float denom = (Kp_raw > 2000) ? 4095.0f : 1023.0f;
  Kp = (Kp_raw/denom) * 40.0f;
  Ki = (Ki_raw/denom) * 5.0f; 
  Kd = (Kd_raw/denom) * 5.0f;

  float error = setpoint - measured; 
  float P = Kp * error;

  // Интегральная часть
  integrator += error * dt_s; 
  float I = Ki * integrator;
  
  // Дифференциальная часть с фильтром
  float raw_derivative = (measured - prevMeasured) / dt_s;
  float alpha = dt_s / (tau_d + dt_s);
  filtered_derivative = alpha * raw_derivative + (1.0f - alpha) * filtered_derivative;
  float D = -Kd * filtered_derivative;
  
  prevMeasured = measured;

  // Антивиндап по обратной связи
  float u_unsat = P + I + D;
  float u_sat = u_unsat;
  if (u_sat > 100.0f) u_sat = 100.0f; 
  if (u_sat < -100.0f) u_sat = -100.0f;
  
  if (Ki > 0.001f) {
    float integration_correction = (u_sat - u_unsat) / Ki;
    integrator += integration_correction * dt_s;
  }
  
  return u_sat;
}

void updatePlant(float u) {
  float disturbance = randf_signed() * disturbanceAmp;
  float dy = - (plantState - ambient) / tau + Kplant * (u / 100.0f) + disturbance * 0.1f;
  plantState += dy * dt_s;
}

void loop(){
  static unsigned long last = 0;
  static unsigned long startTime = 0;
  if (startTime == 0) {
    startTime = millis();
  }
  
  unsigned long now = millis();
  if (now - last < dt_ms) return;
  last = now;

  int raw = readRawADC();
  float sp = readSetpointFromADC(raw);
  float meas = plantState;
  float u = pidCompute(sp, meas);
  updatePlant(u);

  // CSV вывод с временной меткой и подписями
  unsigned long elapsedTime = now - startTime;
  
  Serial.print(elapsedTime);        // Time(ms)
  Serial.print(", Set t:");
  Serial.print(sp, 3);             // Setpoint(°C)
  Serial.print(", Real t:");
  Serial.print(meas, 3);           // ProcessVariable(°C)
  Serial.print(", PID %:");
  Serial.print(u, 3);
  Serial.print(", P:");
  Serial.print(Kp, 3);  
  Serial.print(", I:");
  Serial.print(Ki, 3);  
  Serial.print(", D:");
  Serial.print(Kd, 3);             // ControlOutput(%)
  Serial.print(", Raw: ");
  Serial.println(raw);             // RawADC
}