МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

Кафедра проблем управления

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

по дисциплине Методы искусственного интеллекта

Тема практической работы: «Технология ассоциативной памяти для планирования движений

манипуляционного робота»

| Студент группы: КРБО-03-23 | Зенина А. А. _______________ |
| --- | --- |
|  | Грачев А. В. _______________ |
| Преподаватель: | доцент Золотарёв А.А. _______________ |

| Работа представлена к защите: | «___» ___________ 2026 г. |
| --- | --- |

Москва 2026

1. Цель работы

Изучение особенностей планирования движений многозвенного плоско-ангулярного манипуляционного робота с применением технологии ассоциативной памяти.

2. Задача работы

1. Изучить теоретические основы применения ассоциативной памяти для решения прямой (ПЗК) и обратной (ОЗК) задач кинематики манипулятора.

2. Реализовать программную модель двухзвенного манипулятора и табличной ассоциативной памяти.

3. Провести исследование зависимости средней ошибки позиционирования от объема ассоциативной памяти (N = 100, 300, 1000) с учетом и без учета препятствий в рабочей зоне.

4. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.

3. Теоретические сведения

Как известно, управление многозвенными манипуляционными роботами может осуществляться в двух режимах: в режиме решения прямой задачи кинематики (ПЗК) и в режиме решения обратной задачи кинематики (ОЗК).

При решении ПЗК по обобщенным координатам робота определяется конкретная точка в декартовой системе координат, в которую приходит захватное устройство манипулятора.

При решении ОЗК, наоборот, по целевой точке в декартовой системе координат определяются обобщенные координаты, в которые должен прийти манипулятор. В случае ангулярного робота под обобщенными координатами понимаются углы поворота сочленений.

Обе задачи зачастую решаются при помощи аналитических формул без привлечения методов искусственного интеллекта. Однако использование последних может быть целесообразным в условиях параметрических и ситуационных неопределенностей, присущих прикладной задаче.

В частности, длины звеньев манипуляционного робота могут отличаться от проектных значений вследствие неточности изготовления и сборки. Кроме того, рабочая зона манипулятора может содержать препятствия, перемещение в место расположения которых недопустимо.

Учет таких особенностей возможен с применением ассоциативной памяти – технологии хранения и обработки знаний, основанной на соотнесении неточных наблюдаемых данных с эталонными векторами состояний и последующем выполнении продуцирующих операций, связанных с фильтрацией данных, классификацией образов или регрессией выходных переменных.

Аналитическое решение ПЗК манипулятора задается многомерным отображением следующей формы:

(x, y) = A(α1, α2)   (6.1)

Пусть аналитическое решение ОЗК манипулятора в условиях отсутствия препятствий в рабочей зоне манипулятора задается многомерным отображением следующей формы:

(α1, α2) = B(x, y)   (6.2)

Пусть ассоциативная память табличного типа хранит аппроксимацию многомерного отображения, реализующего решение ОЗК манипулятора:

(α1, α2) = B'(x, y)   (6.3)

где α1, α2 – углы поворота звеньев манипулятора; x, y – декартовы координаты целевой точки манипулятора.

Тогда выполняется приближенное равенство ассоциативного и аналитического отображений с учетом возможного наличия препятствий, описываемых логической функцией D(x, y).

Обучение ассоциативной памяти может быть организовано через заполнение таблицы соответствий по результатам многократного решения ПЗК. Декартовы координаты тестовых положений манипулятора заносятся в левые (антецедентные) колонки таблицы «α1», «α2». Рассчитанные ангулярные координаты манипулятора сохраняются в правых (консеквентных) колонках «x» и «y». Взаимная инверсия антецедентных и консеквентных колонок в системе ассоциативно-регрессионного вывода позволяет вычислительно простым способом перейти от решения ПЗК к решению ОЗК.

4. Расчетная часть

Для проведения исследований была разработана программа на языке Python с использованием библиотеки Pygame. Структура программы включает классы Link (звено), RobotManipulator (манипулятор), Obstacle (препятствие) и AssociativeMemory (ассоциативная память). Полный листинг кода программы приведен в приложении А.

В ходе выполнения дополнительного задания было проведено исследование зависимости средней ошибки позиционирования от объема ассоциативной памяти N. Объем памяти задавался равным 100, 300 и 1000 записей. Исследование проводилось для двух сценариев: без учета препятствия в рабочей зоне и с учетом препятствия. Результаты эксперимента представлены в таблице 1.

Результаты исследования показывают, что с увеличением объема ассоциативной памяти N средняя ошибка позиционирования снижается. Это объясняется тем, что большее количество записей позволяет точнее аппроксимировать отображение B'(x, y).

Учет препятствий при заполнении памяти приводит к незначительному увеличению ошибки. Это связано с тем, что из обучающей выборки исключаются конфигурации, приводящие к столкновению, что несколько обедняет покрытие рабочего пространства. Однако, это является платой за обеспечение безопасности движений робота.

Таблица 1 – Результаты исследования зависимости ошибки от объема памяти

| N | Ошибка без учёта препятствий (пикс.) | Ошибка с учётом препятствий (пикс.) |
| --- | --- | --- |
| 100 | 3.967 | 4.202 |
| 300 | 3.350 | 3.330 |
| 1000 | 2.730 | 2.826 |

5. Выводы по работе

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена технология применения ассоциативной памяти для планирования движений манипуляционного робота. Была разработана программная модель, реализующая заполнение табличной ассоциативной памяти и поиск решения обратной задачи кинематики.

Экспериментально подтверждено, что увеличение объема ассоциативной памяти закономерно ведет к повышению точности позиционирования манипулятора (снижению средней ошибки). Показано, что введение ограничений, связанных с наличием препятствий в рабочей зоне, оказывает предсказуемое влияние на точность, делая систему более робастной к реальным условиям функционирования. Цель работы достигнута.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

В данном приложении представлен полный исходный код программы, реализующей модель двухзвенного ангулярного манипуляционного робота с ассоциативной памятью и исследование зависимости ошибки позиционирования от объема памяти.

import sys

import math

import random

import pygame

import numpy as np

from pygame.locals import *

# ---------------------------- Звено манипулятора ----------------------------

class Link:

def __init__(self, L, alpha):

self.L = L

self.alpha = alpha

self.P1 = np.zeros(2)

self.Angle = 0

self.P2 = np.zeros(2)

def calc(self):

s = math.sin(self.Angle)

c = math.cos(self.Angle)

self.P2 = self.P1 + self.L * np.array([c, s])

def draw(self, screen):

pygame.draw.line(screen, (0, 0, 0), self.P1, self.P2, 3)

pygame.draw.circle(screen, (0, 0, 255), self.P1.astype(int), 3)

pygame.draw.circle(screen, (0, 0, 255), self.P2.astype(int), 3)

# ---------------------------- Манипуляционный робот ----------------------------

class RobotManipulator:

def __init__(self, lengths):

self.lengths = lengths

self.links = [Link(lengths[i], 0.3) for i in range(len(lengths))]

self.endPos = np.zeros(2)

def draw(self, screen):

for l in self.links:

l.draw(screen)

self.drawBasement(screen)

def drawBasement(self, screen):

pC = self.links[0].P1

pL = np.array([pC[0] - 10, pC[1]])

pR = np.array([pC[0] + 10, pC[1]])

pygame.draw.line(screen, (0, 0, 0), pL, pR, 3)

for p in [pL, pC, pR]:

pygame.draw.line(screen, (0, 0, 0), p, [p[0] - 5, p[1] + 5], 3)

def setAngles(self, angles):

for i in range(len(self.links)):

self.links[i].alpha = angles[i]

self.calc()

def calc(self):

self.links[0].Angle = self.links[0].alpha

self.links[0].calc()

for i in range(1, len(self.links)):

self.links[i].Angle = self.links[i-1].Angle + self.links[i].alpha

self.links[i].P1 = self.links[i-1].P2

self.links[i].calc()

self.endPos = self.links[-1].P2

# ---------------------------- Препятствие ----------------------------

class Obstacle:

def __init__(self, x, y, R):

self.x = x

self.y = y

self.R = R

def contains(self, x, y):

return np.linalg.norm(np.array([x, y]) - np.array([self.x, self.y])) < self.R

def draw(self, screen):

pygame.draw.circle(screen, (255, 0, 0),

(int(self.x), int(self.y)), self.R, 2)

# ---------------------------- Ассоциативная память ----------------------------

class AssociativeMemory:

def __init__(self, numAngles, numCoords):

self.table = []

self.numCoords = numCoords

self.numAngles = numAngles

def dist(self, v1, v2):

return np.linalg.norm(np.subtract(v1, v2))

def takeCoords(self, record):

return record[self.numAngles:]

def takeAngles(self, record):

return record[:self.numAngles]

def addRecord(self, angles, coords, eps=5.0):

for rec in self.table:

if self.dist(coords, self.takeCoords(rec)) < eps:

return

self.table.append(list(angles) + list(coords))

def findForward(self, angles):

if not self.table:

return None

best = None

best_dist = float('inf')

for rec in self.table:

d = self.dist(angles, self.takeAngles(rec))

if d < best_dist:

best_dist = d

best = self.takeCoords(rec)

return np.array(best)

def findInverse(self, coords):

if not self.table:

return None

best = None

best_dist = float('inf')

for rec in self.table:

d = self.dist(coords, self.takeCoords(rec))

if d < best_dist:

best_dist = d

best = self.takeAngles(rec)

return np.array(best)

def size(self):

return len(self.table)

# ---------------------------- Исследование ----------------------------

def create_manipulator():

r = RobotManipulator([100, 60])

r.links[0].P1 = np.array([100, 150])

return r

def compute_error_for_memory_size(N, use_obstacle, obstacle, test_points, angle_limits=(-math.pi, math.pi)):

robot = create_manipulator()

am = AssociativeMemory(2, 2)

while am.size() < N:

angles = np.random.uniform(angle_limits[0], angle_limits[1], 2)

robot.setAngles(angles)

coords = robot.endPos.copy()

if use_obstacle and obstacle.contains(coords[0], coords[1]):

continue

am.addRecord(angles, coords, eps=0.01)

errors = []

for target in test_points:

best_angles = am.findInverse(target)

if best_angles is None:

continue

robot.setAngles(best_angles)

reached = robot.endPos

error = np.linalg.norm(reached - target)

errors.append(error)

mse = np.mean(errors) if errors else float('inf')

rmse = np.sqrt(mse)

return rmse

def run_study():

obstacle = Obstacle(230, 90, 35)

random.seed(42)

test_points = []

for _ in range(50):

x = random.uniform(80, 250)

y = random.uniform(100, 200)

test_points.append(np.array([x, y]))

print("Исследование зависимости средней ошибки от объёма памяти (N):")

print("-------------------------------------------------------------")

for N in [100, 300, 1000]:

err_without = compute_error_for_memory_size(

N, False, obstacle, test_points)

err_with = compute_error_for_memory_size(

N, True, obstacle, test_points)

print(f"N = {N:4d} | Ошибка без учёта препятствий: {err_without:.3f} пикс. | Ошибка с учётом препятствий: {err_with:.3f} пикс.")

print("-------------------------------------------------------------")

# ---------------------------- Графическая программа ----------------------------

def graphical_mode(use_obstacle_avoidance=False):

pygame.init()

width, height = 300, 200

screen = pygame.display.set_mode((width, height))

pygame.display.set_caption(

f"Ассоциативная память - учёт препятствий: {use_obstacle_avoidance}")

timer = pygame.time.Clock()

fps = 30

robot = create_manipulator()

obstacle = Obstacle(230, 90, 35)

am = AssociativeMemory(2, 2)

target_pos = np.array([0, 0])

show_target = False

running = True

while running:

for event in pygame.event.get():

if event.type == QUIT:

running = False

elif event.type == pygame.MOUSEBUTTONUP:

target_pos = np.array(pygame.mouse.get_pos())

show_target = True

angles = am.findInverse(target_pos)

if angles is not None:

robot.setAngles(angles)

else:

print("Память пуста. Нажмите '1' для заполнения.")

elif event.type == pygame.KEYDOWN:

if event.key == pygame.K_1:

print("Заполнение памяти...")

am.table.clear()

while am.size() < 200:

angles = np.random.uniform(-math.pi, math.pi, 2)

robot.setAngles(angles)

coords = robot.endPos.copy()

if use_obstacle_avoidance and obstacle.contains(coords[0], coords[1]):

continue

am.addRecord(angles, coords, eps=5.0)

print(f"Память содержит {am.size()} записей.")

elif event.key == pygame.K_c:

am.table.clear()

print("Память очищена.")

screen.fill((255, 255, 255))

if show_target:

pygame.draw.circle(screen, (255, 0, 0), target_pos.astype(int), 5)

obstacle.draw(screen)

robot.draw(screen)

pygame.display.flip()

timer.tick(fps)

pygame.quit()

sys.exit()

# ---------------------------- Точка входа ----------------------------

if __name__ == "__main__":

run_study()

# graphical_mode(use_obstacle_avoidance=False)

# graphical_mode(use_obstacle_avoidance=True)