МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

Кафедра проблем управления

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №2

по дисциплине Методы искусственного интеллекта

Тема практической работы: «Экспертно-логический подход к управлению автономным мобильным роботом»

| Студенты группы: КРБО-03-23 | Грачев А.В. _______________ Зенина А.А. _______________ |
| --- | --- |
| Преподаватель: | доцент Золотарёв А.А. _______________ |

| Работа представлена к защите: | «___» ___________ 2026 г. |
| --- | --- |

Москва 2026

1. Цель работы

Изучение особенностей программной реализации экспертно-логического подхода к управлению автономным мобильным роботом на примере моделирования движения робота в среде с объектами.

2. Задача работы

Разработать и реализовать в среде PyCharm на языке Python программу, моделирующую движение автономного мобильного робота с трёхзонным сенсором. Обеспечить управление роботом на основе таблицы экспертных правил. Провести анализ качества управления с помощью функционала Q(t). В соответствии с дополнительным заданием модифицировать систему правил с целью повышения критерия качества.

3. Теоретические сведения

Экспертные системы управления могут строиться на основе различных теоретических базисов. К их числу относятся графовые, табличные и фреймообразные модели. С алгоритмической точки зрения математический формализм табличного подхода к построению экспертных систем является наиболее простым в реализации и сводится к перечислению списка правил в формате «ЕСЛИ х, ТО у, ИНАЧЕ z». Данный список дополняется процедурами поиска правил, соответствующих текущей ситуации функционирования робота, и выполнения ассоциированных с ними управляющих команд.

В рамках настоящего практического занятия в качестве математической модели мобильного робота предлагается использовать совокупность двумерных геометрических примитивов. Мобильный робот включает трёхзонный сенсор, располагаемый на подвижной платформе. Во внешней среде робота могут располагаться объекты: осмотренные, приведшие к столкновению, детектируемые в текущий момент и находящиеся за пределами зоны действия бортовых сенсорных средств.

4. Расчетно-графическая часть (Результаты)

Исходные данные:

• Размер окна симуляции: 800x600 пикселей.

• Количество объектов на карте: 20 (случайное расположение в пределах окна).

• Время симуляции: 60 секунд.

• Радиус сенсоров: 70 пикселей.

Оригинальная таблица правил, предложенная в методических указаниях (таблица 1):

Таблица 1 - Правила управления роботом (оригинальные).

| № | Логическое условие | Требуемое управление |
| --- | --- | --- |
| 1 | Робот находится за пределами исследуемой области | Двигаться к центру области |
| 2 | В центральной зоне сенсора нет объектов | Двигаться вперёд |
| 3 | Кол-во объектов в центр. зоне >= кол-ву объектов в каждой из соседних областей | Медленно двигаться вперёд и вращаться направо |
| 4 | Кол-во объектов в левой зоне < среднего кол-ва объектов в центр. и правой зонах | Двигаться налево |
| 5 | Кол-во объектов в правой зоне < среднего кол-ва объектов в центр. и левой зонах | Двигаться направо |
| 6 | Ни одно из вышеуказанных правил не сработало | Двигаться вперёд |

Модифицированная таблица правил (таблица 2):

Таблица 2 - Правила управления роботом (модифицированные).

| № | Логическое условие | Требуемое управление |
| --- | --- | --- |
| 1 | Робот находится за пределами исследуемой области | Двигаться к центру области |
| 2 | В центральной зоне сенсора нет объектов | Двигаться вперёд |
| 3 | Количество объектов в центральной зоне >= количеству объектов в левой ИЛИ в правой зоне | Повернуть в сторону с меньшим числом объектов: – если слева меньше , то налево; – иначе направо |
| 4 | В левой зоне объектов меньше, чем в правой | Двигаться налево |
| 5 | В правой зоне объектов меньше, чем в левой | Двигаться направо |
| 6 | Ни одно из вышеуказанных правил не сработало | Двигаться вперёд |

Была проведена симуляция с использованием оригинального набора правил. В результате получен лог-файл log_orig.txt. На его основе построен график изменения критерия качества Q(t) во времени, а также графики количества обнаруженных объектов (nDet) и столкновений (nColl).

Как видно из графика, робот достаточно быстро обнаруживает несколько объектов, однако в процессе движения часто сталкивается с препятствиями (к концу симуляции nColl=106). Критерий качества Q к концу симуляции составил 0.056, что является невысоким показателем.

Для улучшения качества управления был разработан модифицированный набор правил. Основные изменения:

• Увеличены линейные скорости движения для ускорения обхода территории.

• Изменена логика правила 3: теперь робот не просто замедляется и поворачивает направо, а выбирает направление (левое или правое) с наименьшим количеством объектов.

• Добавлено приоритетное движение вперёд с высокой скоростью, если центральная зона свободна.

Результаты симуляции с модифицированными правилами отражены в лог-файле log_new.txt. Анализ графиков показывает значительное улучшение: количество обнаруженных объектов выросло до 17, при этом количество столкновений осталось на уровне 104 (незначительно меньше). Критерий качества Q вырос до 0.072, что подтверждает эффективность внесённых изменений.

В таблице 3 представлены основные программные функции и классы.

Таблица 3 - Описание основных классов и функций программы.

| Наименование класса/функции | Комментарий |
| --- | --- |
| Класс Obj | Представляет объект на карте: координаты, размер, цвет, флаг обнаружения. Методы: __init__, getPos, draw. |
| Класс Sensor | Модель датчика робота: положение относительно робота, радиус обнаружения. Методы: getGlobalPos, contains (проверка попадания точки), draw. |
| Класс Robot | Основной класс робота: координаты, угол, размер, линейная/угловая скорость, пройденный путь, три датчика. Методы: getPos, getObjs (получение объектов в зоне датчика), draw, contains (проверка столкновения), sim (обновление позиции), goto (движение к цели), control (оригинальные правила), control_new (модифицированные правила). |
| Функция dist(p1, p2) | Вычисление евклидова расстояния между точками. |
| Функция rot(v, ang) | Поворот вектора на угол ang. |
| Функция rotArr(vv, ang) | Поворот массива векторов. |
| Функция limAng(ang) | Приведение угла к интервалу [-π, π]. |
| Функция calcControlQuality(tSim, coveredDist, nColl, nDet) | Расчёт критерия качества управления Q по формуле (2.1). |
| Метод Robot.control_new(objs) | Модифицированная стратегия управления, реализующая правила из таблицы 1. |

5. Выводы по работе

В ходе выполнения практической работы был изучен экспертно-логический подход к управлению автономным мобильным роботом. Разработана программная модель робота в среде Python с использованием библиотеки Pygame. Реализовано управление на основе оригинальной таблицы правил, а также, в рамках дополнительного задания, разработана и протестирована модифицированная система правил. Анализ результатов симуляции показал, что предложенные изменения (увеличение скорости и более интеллектуальный выбор направления при объезде препятствий) позволили повысить критерий качества Q с 0.056 до 0.072. Таким образом, цель работы достигнута.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Полный листинг программы, реализующей моделирование мобильного робота и экспертное управление с новой системой правил, приведён ниже.

import math, pygame, sys, numpy as np

WIDTH, HEIGHT=800, 600 #размер окна

pygame.font.init()

font = pygame.font.SysFont('Comic Sans MS', 20)

def drawText(screen, s, x, y): #отрисовка текста

plane=font.render(s, False, (0,0,0))

screen.blit(plane, (x,y))

def limAng(ang):

while ang<=-math.pi: ang+=2*math.pi

while ang>math.pi: ang-=2*math.pi

return ang

def rot(v, ang): #поворот вектора

s,c=np.sin(ang), np.cos(ang)

return (v[0]*c-v[1]*s,v[0]*s+v[1]*c)

def rotArr(vv, ang): #поворот векторов

return [rot(v, ang) for v in vv]

def dist(p1, p2): #расчет расстояния

return np.linalg.norm(np.subtract(p2,p1))

def calcControlQuality(tSim, coveredDist, nColl, nDet): #критерий качества

Q=nDet/30 / (tSim/60 + coveredDist/1000 + nColl/30 + 0.001)

return Q

class Obj:

def __init__(self, x, y, sz=15):

self.x=x; self.y=y; self.sz=sz

self.color=(0,0,255)

self.isDetected=False

def getPos(self):

return (self.x, self.y)

def draw(self, screen):

x_, y_=self.x-self.sz/2, self.y-self.sz/2

bb=(x_, y_, self.sz, self.sz)

w=4 if self.isDetected else 2

pygame.draw.rect(screen, self.color, bb, w)

class Sensor:

def __init__(self, robot, x, y, r=70):

self.robot=robot; self.x=x; self.y=y; self.r=r

def getPos(self):

return (self.x, self.y)

def getGlobalPos(self):

return np.array(self.robot.getPos()) + rot(self.getPos(), self.robot.ang)

def contains(self, x, y):

d=dist((x,y), self.getGlobalPos())

return d<self.r

def draw(self, screen):

x,y=self.getGlobalPos()

pygame.draw.circle(screen, (255,0,0), (x, y), self.r, 1)

class Robot:

def __init__(self, x, y, ang = 1, sz=70):

self.x=x; self.y=y; self.ang=ang; self.sz=sz;

self.vLin=0; self.vRot=0

self.coveredDist=0

self.debugInfo=""

v0=(sz, 0)

self.sensors=[

Sensor(self, *rot(v0, -45 / 180 * np.pi)),

Sensor(self, *v0),

Sensor(self, *rot(v0, 45 / 180 * np.pi))

]

def getPos(self):

return (self.x, self.y)

def getObjs(self, ind, objs): #детектирование объектов в зоне действия датчиков

return [o for o in objs if self.sensors[ind].contains(*o.getPos())]

def draw(self, screen):

x_, y_=self.x-self.sz/2, self.y-self.sz/2

rect=[[x_, y_], [x_+self.sz, y_],

[x_+self.sz, y_+self.sz], [x_, y_+self.sz]]

rect_=rotArr(np.subtract(rect, self.getPos()), self.ang)

rect_=rect_ + np.array(self.getPos())

pygame.draw.lines(screen, (0,0,0), True, rect_, 3)

for s in self.sensors:

s.draw(screen)

def contains(self, x, y): #детектирование факта столкновения

dx, dy=x-self.x, y-self.y

dx, dy=rot((dx,dy), -self.ang)

return -self.sz//2<dx<self.sz//2 and -self.sz//2<dy<self.sz//2

def sim(self, dt): #исполнительный уровень

v=rot((self.vLin,0), self.ang) #вектор продольного направления

self.x+=v[0]*dt

self.y+=v[1]*dt

self.ang+=self.vRot*dt

self.coveredDist += np.linalg.norm(np.array(v)*dt)

def goto(self, x, y): #тактический уровень

alpha=math.atan2(y-self.y, x-self.x)

beta=self.ang

gamma=limAng(alpha-beta)

self.vRot=0.3*gamma

self.vLin=50

def control(self, objs): #стратегический уровень

detections=[self.getObjs(0, objs), self.getObjs(1, objs), self.getObjs(2, objs)]

nn=[len(d) for d in detections]

s="; ".join([str(n) for n in nn])

# набор экспертных правил управления

if self.x<0 or self.x>WIDTH or self.y<0 or self.y>HEIGHT:

# нужно двигаться к центру

self.goto(WIDTH/2, HEIGHT/2)

rule=0

elif nn[0]==0: #двигаться вперед

self.vRot, self.vLin=0, 50

rule=1

elif nn[1]>=nn[0] and nn[1]>=nn[2]: #избегать препятствие

self.vRot, self.vLin=0.5, 10

rule=2

elif nn[0]<(nn[1]+nn[2])/2: #нужно двигаться налево

self.vRot, self.vLin = -0.5, 50

rule=3

elif nn[2]<(nn[0]+nn[1])/2: #нужно двигаться направо

self.vRot, self.vLin = 0.5, 50

rule=4

else: #нужно двигаться вперед

self.vRot, self.vLin = 0, 20

rule=5

self.debugInfo=f"nn = {s}, r = {rule}"

def control_new(self, objs):

detections = [self.getObjs(0, objs), self.getObjs(1, objs), self.getObjs(2, objs)]

nn = [len(d) for d in detections]

# Если робот за границами – вернуться в центр

if self.x < 0 or self.x > WIDTH or self.y < 0 or self.y > HEIGHT:

self.goto(WIDTH/2, HEIGHT/2)

rule = 0

# Если в центральной зоне нет объектов – едем прямо (быстро)

elif nn[1] == 0:

self.vRot, self.vLin = 0, 70   # увеличил скорость

rule = 1

# Если объектов в центре много – выбираем сторону с меньшим количеством

elif nn[1] >= nn[0] or nn[1] >= nn[2]:

# Сравниваем левую и правую зоны

if nn[0] < nn[2]:

self.vRot, self.vLin = -0.6, 40   # поворот налево, скорость выше

rule = 2

else:

self.vRot, self.vLin = 0.6, 40    # поворот направо

rule = 3

# Если слева меньше объектов, чем справа – едем налево

elif nn[0] < nn[2]:

self.vRot, self.vLin = -0.7, 60

rule = 4

# Если справа меньше – едем направо

elif nn[2] < nn[0]:

self.vRot, self.vLin = 0.7, 60

rule = 5

# Если везде примерно поровну – продолжаем движение вперёд со средней скоростью

else:

self.vRot, self.vLin = 0, 30

rule = 6

self.debugInfo = f"nn = {nn}, r = {rule}"

if __name__=='__main__':

screen = pygame.display.set_mode((WIDTH, HEIGHT))

timer = pygame.time.Clock()

fps = 60; tSim=0; tInd=0; nColl=0; nDet=0

# создание робота и объектов

r = Robot(130, 130)

objs=[]

for i in range(20):

x=np.random.randint(50, WIDTH-50)

y=np.random.randint(50, HEIGHT-50)

objs.append(Obj(x, y))

logFile = None

# цикл симуляции

while True:

# проверка длительности симуляции

if tSim>=60 and logFile is not None:

Q=calcControlQuality(tSim, r.coveredDist, nColl, nDet)

logFile.write(f"Q = {Q}")

logFile.close()

sys.exit(0)

# обработка событий интерфейса пользователя

for event in pygame.event.get():

if event.type == pygame.QUIT:

logFile.write(f"Q = {Q}")

logFile.close()

sys.exit(0)

if event.type == pygame.KEYDOWN:

if event.key == pygame.K_s: #сохранение карты

arr=[f"{o.x} {o.y}" for o in objs]

text= "; ".join(arr)

with open("map.txt", "w") as f:

f.write(text)

if event.key == pygame.K_l: #загрузка карты

tSim=0; nColl=0; tInd = 0; nDet = 0

r = Robot(130, 130)

logFile= open("log.txt", "w")

with open("map.txt", "r") as f:

tokens=f.read().split("; ")

pts=[[float(x) for x in t.split(" ")] for t in tokens]

objs.clear()

for p in pts:

objs.append(Obj(*p))

# экспертное управление

r.control_new(objs)

# симуляция робота

r.sim(1/fps)

# симуляция объектов

for o in objs:

if r.contains(*o.getPos()):

o.color = (255, 0, 0)

nColl+=1

else:

for s in r.sensors:

if s.contains(*o.getPos()):

o.color=(0,200,200)

o.isDetected=True

break

else: o.color=(0,0,255)

# отрисовка робота и объектов

screen.fill( (255,255,255) )

r.draw(screen)

for o in objs:

o.draw(screen)

# вывод на экран параметров симуляции и роботов

drawText(screen, r.debugInfo, 5, 5)

drawText(screen, f"tSim={tSim:.2f}, d={r.coveredDist:.2f}", 5, 30)

drawText(screen, f"nColl={nColl}", 5, 55)

nDet=len([o for o in objs if o.isDetected])

drawText(screen, f"nDet={nDet}", 5, 80)

if logFile is not None:

Q=calcControlQuality(tSim, r.coveredDist, nColl, nDet)

drawText(screen, f"Q={Q:.3f}", 5, 105)

pygame.display.flip()

timer.tick(fps)

# журналирование в файл параметров симуляции и робота

if logFile is not None and tInd%fps==0:

logFile.write(f"{tSim:.2f} {r.coveredDist:.2f} {nColl} {nDet}\n")

tSim+=1/fps

tInd+=1