МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

Кафедра проблем управления

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине Механика управляемого движения автономных роботов

Тема практической работы: «проектирование робототехнической платформы с дифференциальным приводом»

| Студент группы: КРБО-03-23 | Зенина А.А. _______________ |
| --- | --- |
|  | Грачев А.В. _______________ |
| Преподаватель: | Тягунов О.А. _______________ |

| Работа представлена к защите: | «___» ___________ 2026 г. |
| --- | --- |

Москва 2026

1. Цель работы

Целью работы является определение всех массо-инерционных и геометрических параметров колёсной платформы с дифференциальным приводом, а также расчёт требований к двигателям и источнику питания на основе заданной конструкции и материалов.

2. Задачи работы

- Рассчитать массу и момент инерции несущей платформы, выполненной из дюралюминия.

- Вычислить массу и моменты инерции ведущих колёс и опорных колёс (касторов).

- Определить координаты центров инерции платформы, мостов и колёс.

- Найти все моменты инерции относительно вертикальной оси и оси вращения.

- Указать значения геометрических параметров (радиусы, расстояния, отклонения).

- На основе требований к движению рассчитать необходимую мощность двигателей и ёмкость аккумуляторов.

- Смоделировать движение платформы по окружности.

- Подобрать коэффициенты ПИД-регулятора для точного движения по заданной траектории.

3. Теоретические сведения

Для описания мобильного робота с дифференциальным приводом используется модель твёрдого тела с сосредоточенными массами. Платформа считается прямоугольной коробкой, колёса – цилиндрами. Моменты инерции вычисляются по стандартным формулам для параллелепипедов и цилиндров с применением теоремы Штейнера. Мосты опорных колёс в данной модели приняты невесомыми, поэтому их масса и моменты инерции равны нулю.

- Расчётно-графическая часть

На рисунке 1 представлен чертёж мобильной робототехнической платформы с дифференциальным приводом и двумя парами опорных колёс. Робот класса лёгкий-средний.

Рисунок 1 - Чертёж робототехнической платформы.

Ниже представлен подробный расчёт каждого параметра согласно перечню из технического задания. Все значения получены на основе геометрических размеров и плотности материалов.

Параметры платформы

- m1 – масса платформы с грузом

Платформа – прямоугольная коробка из дюралюминия (ρ = 2800 кг/м³).

Размеры: длина a = 0.4 м, ширина b = 0.3 м, высота c = 0.1 м, толщина стенок p = 0.007 м.

Масса каждой стенки: m = ρ·V.

Верх/низ: 2·(2800·0.4·0.3·0.007) = 4.704 кг.

Лево/право: 2·(2800·0.4·0.1·0.007) = 1.568 кг.

Перед/зад: 2·(2800·0.3·0.1·0.007) = 1.176 кг.

m1 = 7.448 кг.

- J_nz – момент инерции платформы относительно вертикальной оси z

Расчет: Момент инерции каждой стенки вычисляется как для прямоугольной пластины, затем применяется теорема Штейнера (перенос к центру платформы).

Верхняя/нижняя стенка: I = (a² + b²)/12 · m = (0.4² + 0.3²)/12 · 2.352 = 0.049000 кг·м²

Левая/правая стенка: I = (a² + c²)/12 · m + m·(b/2)² = 0.028747 кг·м²

Передняя/задняя стенка: I = (b² + c²)/12 · m + m·(a/2)² = 0.028420 кг·м²

Итого: J_nz = 0.212333 кг·м².

- x1, y1 – координаты центра инерции платформы

Из-за симметрии центр инерции совпадает с геометрическим центром:

x1 = 0 м, y1 = 0 м.

Ведущие колёса

- m2 – масса каждого ведущего колеса

Колесо – цилиндр из резины (ρ = 1200 кг/м³), радиус r = 0.06 м, ширина w = 0.05 м.

Объём V = π·r²·w = 3.1416·0.06²·0.05 = 5.6549·10⁻⁴ м³.

m2 = 1200·5.6549·10⁻⁴ = 0.6786 ≈ 0.68 кг.

- J_by – момент инерции ведущих колёс относительно оси вращения (ось Y)

Для сплошного цилиндра: J_by = 1/2·m2·r² = 0.5·0.68·0.06² = 0.001224 кг·м².

- J_bz – момент инерции ведущих колёс относительно вертикальной оси Z

J_bz = 1/12·m2·(3r² + w²) = 1/12·0.68·(3·0.06² + 0.05²) = 0.000752 кг·м².

- h – полурасстояние между центрами ведущих колёс

Ширина платформы b = 0.3 м → h = b/2 = 0.15 м.

- r – радиус ведущих колёс

r = 0.06 м.

Мосты опорных колёс

- m3(1) … m3(4) – массы мостов

В модели мосты невесомы: m3(1) = m3(2) = m3(3) = m3(4) = 0 кг.

- J_mz1 … J_mz4 – моменты инерции мостов относительно вертикальной оси

При нулевой массе моменты инерции также нулевые: J_mz1 = … = J_mz4 = 0 кг·м².

- x3(1) … x3(4) – X‑координата центра инерции мостов

Совпадают с координатами точек крепления (углы платформы):

x3(1) = +0.2 м,

x3(2) = -0.2 м,

x3(3) = -0.2 м,

x3(4) = +0.2 м.

- z3(1) … z3(4) – Y‑координата центра инерции мостов

z3(1) = +0.15 м,

z3(2) = +0.15 м,

z3(3) = -0.15 м,

z3(4) = -0.15 м.

Опорные колёса (касторы)

- m4(1) … m4(4) – массы опорных колёс

Радиус p = 0.015 м, ширина = 0.02 м, материал – резина.

Объём V = π·0.015²·0.02 = 1.4137·10⁻⁵ м³.

Масса = 1200·V ≈ 0.01696 кг ≈ 0.02 кг.

m4(1) = … = m4(4) = 0.02 кг.

- J_on1 … J_on4 – моменты инерции опорных колёс относительно оси вращения

J_on = 1/2·m4·p² = 0.5·0.02·0.015² = 2.25·10⁻⁶ кг·м² ≈ 0.000002 кг·м².

- J_oz1 … J_oz4 – моменты инерции опорных колёс относительно вертикальной оси

J_oz = 1/12·m4·(3p² + w²) = 1/12·0.02·(3·0.015² + 0.02²) ≈ 2.3·10⁻⁶ кг·м² ≈ 0.000002 кг·м².

- a1, a4, a2, a3 – X‑координаты точек мостов

a1 = +0.2 м,

a2 = -0.2 м,

a3 = -0.2 м,

a4 = +0.2 м.

- b1 … b4 – Y‑координаты точек мостов

b1 = +0.15 м,

b2 = +0.15 м,

b3 = -0.15 м,

b4 = -0.15 м.

- p1 … p4 – радиусы опорных колёс

p1 = p2 = p3 = p4 = 0.015 м.

- c1 … c4 – длины горизонтальных осей мостов

На каждом мосту одно колесо, поэтому длина оси равна нулю: c1 = … = c4 = 0 м.

- d1 … d4 – полурасстояния между центрами опорных колёс

Из-за одного колеса на мосту полурасстояние отсутствует: d1 = … = d4 = 0 м.

- z4(1) … z4(4) – отклонения центров опорных колёс от несущей платформы

Колеса крепятся непосредственно снизу, центр совпадает с нижней гранью:

z4(1) = … = z4(4) = 0 м.

Расчёт требований к приводной системе

Условия:

Желаемая скорость V_жел = 0.7 м/с,

Радиус ведущего колеса r = 0.06 м,

Масса платформы, и колёс m_пл = 7.448 + 2·0.68 + 4·0.02 = 8.888 кг

Полная масса робота (с учётом платформы, двух ведущих и четырёх опорных колёс и запаса на массу двигателей, батарей, сенсорного оборудования ) m_общ = 14 кг

Среднее значение коэффициента сопротивлению качения по асфальту/бетону f = 0.05

Расчет:

Мощность механическая: P_мех = m·V = 0.7·14  =  9.8 Вт ≈ 10 Вт.

Мощность каждого двигателя: P_двиг = P_мех/2 = 5 Вт.

Частота вращения ведущего колеса: ω= V/r = 11.67 рад/с.

Момент на каждом ведущем колесе: M_кол = P_двиг/ ω = 0.428 Н·м ≈ 4.4 кг·см

Подбор моторов

Корпус редуктора JGY-370
Коллекторный двигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов JGY-370 6В (редуктор 1:260)

Параметры мотор-редуктора

| Передаточное число | 1:90 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение питания | 12 В |
| Скорость вращения (холостой режим) (+-10%) | 160 |
| Потребляемый ток (холостой режим) | 1 А |
| Скорость вращения (номинальный режим) (+-10%) | 130 об/мин ≈ 0.817 м/с |
| Потребляемый ток (номинальный режим) | 2.5 А |
| Крутящий момент (номинальный режим) | 4.5 кг·см |
| Потребляемая мощность (номинальный режим) | 30 Вт |
| Крутящий момент (пусковой режим) | 30 кг·см |
| Потребляемый ток (пусковой режим) | 6 А |
| Масса | 300 г |

Такие моторы обеспечивают необходимый крутящий момент.

После выбора двигателя P_эл_моторов = 60 Вт

Расчёт аккумуляторной батареи

Суммарная потребляемая мощность электрическая: P_эл = P_эл_моторов + запас = 80 Вт.

При времени работы 1 час от источника 12 В требуемая ёмкость аккумулятора: 80 Вт·ч.

| Напряжение аккумулятора | Ёмкость | Тип аккумулятора |
| --- | --- | --- |
| 3.7 В | 3 А·ч | Li-ion 18650 |

Ёмкость батареи в Вт·ч = 3.7 В · 3 А·ч = 11.1 Вт·ч.

Исходя из требуемой мощности нужно как минимум 8 аккумулятора, но с запасом лучше 9.

Масса 9 аккумуляторов = 55 г · 9 = 495 г ≈ 0.5 кг.

Сводная таблица параметров платформы

Платформа

| m₁ | 14 |
| --- | --- |
| J_nz | 0.212 |
| x₁ | 0 |
| y₁ | 0 |

Ведущие колёса

| m₂ | 0.680 |
| --- | --- |
| J_by | 0.001 |
| J_bz | 0.001 |
| h | 0.175 |
| r | 0.120 |

Мосты опорных колёс

| m₃(1) | 0 |
| --- | --- |
| m₃(2) | 0 |
| m₃(3) | 0 |
| m₃(4) | 0 |
| J_mz1 | 0 |
| J_mz2 | 0 |
| J_mz3 | 0 |
| J_mz4 | 0 |
| x₃(1) | 0 |
| x₃(2) | 0 |
| x₃(3) | 0 |
| x₃(4) | 0 |
| z₃(1) | 0 |
| z₃(2) | 0 |
| z₃(3) | 0 |
| z₃(4) | 0 |

Опорные колёса

| m₄(1) | 0.020 |
| --- | --- |
| m₄(2) | 0.020 |
| m₄(3) | 0.020 |
| m₄(4) | 0.020 |
| J_on1 | 0 |
| J_on2 | 0 |
| J_on3 | 0 |
| J_on4 | 0 |
| J_oz1 | 0.180 |
| J_oz2 | 0.180 |
| J_oz3 | 0.180 |
| J_oz4 | 0 |
| a₁ | 0 |
| a₂ | 0 |
| a₃ | 0.015 |
| a₄ | 0.015 |
| b₁ | 0.040 |
| b₂ | 0 |
| b₃ | 0 |
| b₄ | 0 |
| p₁ | 0.015 |
| p₂ | 0.015 |
| p₃ | 0.015 |
| p₄ | 0.040 |
| c₁ | 0.040 |
| c₂ | 0.040 |
| c₃ | 0.040 |
| c₄ | 0.040 |
| d₁ | 0.010 |
| d₂ | 0.010 |
| d₃ | 0.010 |
| d₄ | 0.010 |
| z₄(1) | 0.073 |
| z₄(2) | 0.073 |
| z₄(3) | 0.073 |
| z₄(4) | 0.073 |

Моделирование движения платформы по окружности

Параметры из таблиц были занесены в программу для моделирования движения платформы, что показано на рисунках 2-4.

Рисунок 2 - Параметры платформы.

Рисунок 3 - Параметры двигателей и регулятора.

Рисунок 4 - Параметры траектории движения.

Итог моделирования движения можно увидеть на рисунке 5, красная линия - траектория движения платформы, зелёная линия - идеальная траектория.

Рисунок 5 - Траектория движения платформы.