МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта Кафедра проблем управления

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

по дисциплине: Информационные элементы робототехнических систем

Тема практической работы: «Обработка лидарных данных»

| Студенты группы: КРБО-03-23 | Зенина А.А. |
| --- | --- |
|  | Грачев А.В. |
|  | Гришаев А.К. |
| Преподаватель: | ст. преподаватель Бычков А.М. |

| Работа представлена к защите: | « » 2026 г. |
| --- | --- |

Москва 2026

- Описание набора данных

Файл 2d_lidar.csv содержит результаты сканирования местности двумерным лидаром, установленным на автономном роботе. Данные записаны в процессе проезда через Т-образный перекрёсток.

Каждая строка описывает один луч лидара: положение и ориентацию робота в момент скана, угол и дальность луча, глобальные координаты точки попадания, интенсивность отражения и классифицированный тип объекта.

- Структура файла данных

Файл содержит 14 столбцов. Ниже приведено их описание:

| Столбец | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| scan_id | int | Номер скана (0–10), уникальный идентификатор одного поворота лидара |
| timestamp_s | float | Временная метка скана в секундах с начала записи |
| beam_id | int | Порядковый номер луча внутри скана |
| robot_x_m | float | Координата X центра робота в глобальной системе (метры) |
| robot_y_m | float | Координата Y центра робота в глобальной системе (метры) |
| robot_yaw_deg | float | Угол поворота (рыскания) робота в градусах |
| angle_deg | float | Угол луча относительно робота (локальный, градусы) |
| global_angle_deg | float | Угол луча в глобальной системе координат (градусы) |
| range_m | float | Дальность до точки отражения (метры) |
| hit_x_m | float | Координата X точки попадания луча (метры) |
| hit_y_m | float | Координата Y точки попадания луча (метры) |
| intensity | float | Интенсивность отражённого сигнала (0–1) |
| hit_type | string | Тип объекта: curb, wall, vehicle, sign, no_return |
| valid | int | Флаг валидности измерения (1 — валидно, 0 — нет) |

- Классификация объектов

Поле hit_type содержит одно из пяти значений:

| hit_type | Описание |
| --- | --- |
| curb | Бордюр — граница проезжей части, отображается синим цветом |
| wall | Стена или ограждение, отображается красным цветом |
| vehicle | Транспортное средство, отображается зелёным цветом |
| sign | Дорожный знак или столб, отображается оранжевым цветом |
| no_return | Нет отражения (луч не вернулся), невалидное измерение |

- Визуализация карты

Скрипт vision.py строит карту окружения на основе валидных точек лидара, нанося каждый тип объекта своим цветом, и накладывает траекторию робота.

Результат показан на рисунке ниже.

Рис. 1. 2D LiDAR-карта Т-образного перекрёстка

- Краткое описание кода

Скрипт vision.py выполняет следующие шаги:

  - Загружает CSV-файл в DataFrame библиотеки pandas.

  - Фильтрует строки, оставляя только валидные измерения (valid == 1).

  - Для каждого типа объекта строит scatter-диаграмму точек попадания лучей (hit_x_m, hit_y_m) своим цветом.

  - Вычисляет среднее положение робота по каждому скану и отображает траекторию чёрной линией.

  - Сохраняет итоговое изображение в файл lidar_map.png.

- ПРИЛОЖЕНИЕ А

- Код программы на языке python3.

- import pandas as pd

- import matplotlib.pyplot as plt

- import numpy as np

- # Загрузка данных

- df = pd.read_csv('2d_lidar.csv')

- # Фильтр валидных измерений

- valid = df[df['valid'] == 1]

- # Определение цветов для типов объектов

- color_map = {

- 'curb': 'blue',

- 'wall': 'red',

- 'vehicle': 'green',

- 'sign': 'orange',

- 'no_return': 'gray'  # не используется

- }

- # Построение графика

- fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 10))

- # Отображение точек с цветом по hit_type

- for hit_type, color in color_map.items():

- subset = valid[valid['hit_type'] == hit_type]

- if not subset.empty:

- ax.scatter(subset['hit_x_m'], subset['hit_y_m'],

- c=color, s=1, alpha=0.6, label=hit_type)

- # Траектория робота: усреднение координат по каждому скану

- traj = df.groupby('scan_id')[['robot_x_m', 'robot_y_m']].mean().reset_index()

- ax.plot(traj['robot_x_m'], traj['robot_y_m'],

- 'k-o', linewidth=2, markersize=4, label='Robot path')

- # Настройки графика

- ax.set_aspect('equal')

- ax.set_xlabel('X (m)')

- ax.set_ylabel('Y (m)')

- ax.set_title('2D LiDAR Map of T‑Junction')

- ax.legend(markerscale=5)

- ax.grid(True, linestyle=':', alpha=0.5)

- # Показать сохранённую карту (или сохранить в файл)

- plt.tight_layout()

- plt.savefig('lidar_map.png', dpi=150)

- plt.show()