МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

Кафедра проблем управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

по дисциплине Микропроцессорная техника в мехатронике и робототенике

Тема лабораторной работы: «Организация динамической индикации числовой информации на семисегментном индикаторе»

| Студенты группы: КРБО-03-23 | Зенина А. А. _______________ |
| --- | --- |
|  | Грачев А. А. _______________ |
|  | Гришаев А. К. _______________ |
| Преподаватель: | ассистент Бессонова А. В. _______________ |

| Работа представлена к защите: | «___» ___________ 2025 г. |
| --- | --- |

Москва 2025

# 1. Цель работы

Изучить организацию динамической индикации числовой информации на семисегментном индикаторе с использованием микроконтроллера.

# 2. Задача работы

1. Создать проектный файл, в котором подключить к выбранному микроконтроллеру четыре семисегментных индикатора для динамической индикации

2. В памяти данных МК сохранить значения логических уровней выходного порта для индикации каждой цифры

3. Написать программу, которая выводит месяц и день рождения в формате <день>.<месяц>

# 3. Теоретические сведения

Для отображения числовой информации в системах на базе микроконтроллеров используются светодиодные семисегментные индикаторы.

Светодиодный семисегментный индикатор представляет собой группу светодиодов, расположенных в определенном порядке и объединенных конструктивно. Зажигая одновременно несколько светодиодов, можно формировать на индикаторе символы цифр.

Индикаторы различаются по типу соединения светодиодов – общий анод и общий катод, по количеству отображаемых разрядов – одноразрядные, двухразрядные и т.д. и по цвету – красные, зеленые, желтые и т.д.

Семисегментным индикатором можно управлять статически или динамически. При статическом управлении разряды индикатора подключены к микроконтроллеру независимо друг от друга, и информация на них выводится постоянно. Этот способ управления проще динамического, но подключить многоразрядный семисегментный индикатор к микроконтроллеру будет проблематично – требуется большое количество выводов.

Динамическое управление (динамическая индикация) подразумевает поочередное зажигание разрядов индикатора с частотой, не воспринимаемой человеческим глазом. Схема подключения индикатора в этом случае на порядок экономичнее благодаря тому, что одинаковые сегменты разрядов индикатора объединены.

В среде VMLAB для подключения индикатора с общим анодом используется синтаксис:

X<Name>_led7ca <A><B><C><D><E><F><G><DP><ANODE>

Для индикатора с общим катодом:

X<Name>_led7cc <A><B><C><D><E><F><G><DP><CATHODE>

# 4. Расчетно-графическая часть

4.1.  Подключение индикаторов

Для организации динамической индикации были подключены четыре семисегментных индикатора с общим анодом к микроконтроллеру ATmega8.

Описание подключения:

- Сегменты A-G и DP всех индикаторов подключены к порту B (PB0-PB7)

- Управляющие выводы (аноды) подключены к порту D:

- Индикатор 1: PD0

- Индикатор 2: PD1

- Индикатор 3: PD2

- Индикатор 4: PD3

4.2. Программная реализация

Программа реализует динамическую индикацию, поочередно активируя каждый индикатор с небольшой задержкой. В регистрах num1-num4 хранятся коды для отображения цифр.

Основные функции программы:

- Инициализация портов ввода-вывода

- Загрузка кодов цифр в регистры

- Последовательное включение индикаторов с соответствующими кодами

- Формирование задержек для визуального восприятия

4.3. Анализ работы программы

Программа циклически выводит информацию на четыре индикатора. Каждый индикатор активируется на короткое время, затем деактивируется и активируется следующий. Благодаря инерционности человеческого зрения создается эффект одновременного свечения всех индикаторов.

Коды в регистрах 18-21 (num1-num4) содержат представление зажженных сегментов индикатора для отображения соответствующих цифр. Память данных представлена на Рисунке 1.

Рисунок 1 - Регистры, кодирующие отображение цифр, в памяти данных

# 5. Выводы по работе

В ходе лабораторной работы была реализована система динамической индикации на четырех семисегментных индикаторах.

Основные достижения:

1. Изучены принципы работы семисегментных индикаторов и методы их управления

2. Освоена техника динамической индикации для экономии выводов микроконтроллера

3. Реализована программа на языке ассемблера для управления индикаторами

4. Создана схема подключения четырех индикаторов к микроконтроллеру

Динамическая индикация позволяет значительно сократить количество используемых выводов микроконтроллера. Частоту обновления индикаторов не удалось скорректировать задержками в коде таким образом, чтобы исключить мерцание из-за несопадениея сокрости симуляции и обновления экрана. Цель работы достигнута - организована динамическая индикация числовой информации на семисегментных индикаторах.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Код программы.

; ******************************************************

; BASIC .ASM template file for AVR

; ******************************************************

.include "C:\VMLAB\include\m8def.inc"

; Define here the variables

;

.def  temp  =r16

.def count 	=r17

.def num1 = r18

.def num2 = r19

.def num3 = r20

.def num4 = r21

.def delay_counter_1 = r22

.def delay_counter_2 = r23

.def delay_counter_3 = r24

; Define here Reset and interrupt vectors, if any

;

reset:

rjmp start

reti      ; Addr $01

reti      ; Addr $02

reti      ; Addr $03

reti      ; Addr $04

reti      ; Addr $05

reti      ; Addr $06        Use 'rjmp myVector'

reti      ; Addr $07        to define a interrupt vector

reti      ; Addr $08

reti      ; Addr $09

reti      ; Addr $0A

reti      ; Addr $0B        This is just an example

reti      ; Addr $0C        Not all MCUs have the same

reti      ; Addr $0D        number of interrupt vectors

reti      ; Addr $0E

reti      ; Addr $0F

reti      ; Addr $10

; Program starts here after Reset

;

start:

ldi temp, low(RAMEND)

out SPL, temp

ldi temp, high(RAMEND)

out SPH, temp

ldi temp, 0b11111111

out DDRB, temp

out DDRD, temp

ldi count, 0

ldi temp, 0

out PORTB, temp

out PORTD, temp

ldi num1, 0b11111001 ; 1

ldi num2, 0b00100100 ; 2

ldi num3, 0b11000000 ; 0

ldi num4, 0b10000010 ; 6

forever:

rcall disable_control

out PORTB, num1

sbi PORTD, 0

rcall delay

rcall disable_control

out PORTB, num2

sbi PORTD, 1

rcall delay

rcall disable_control

out PORTB, num3

sbi PORTD, 2

rcall delay

rcall disable_control

out PORTB, num4

sbi PORTD, 3

rcall delay

rjmp forever

disable_control:

ldi temp, 0b00000000

out PORTD, temp

ret

delay:

ldi delay_counter_1, 255

ldi delay_counter_2, 20

delay_loop:

dec delay_counter_1

brne delay_loop

dec delay_counter_2

brne delay_loop

ret

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Код проекта в среде VMLab.

; ************************************************************

; PROJECT:

; AUTHOR:

; ************************************************************

; Micro + software running

; ------------------------------------------------------------

.MICRO "ATmega8"

.PROGRAM "my_idea.asm"

.TARGET "my_idea.hex"

.TRACE              ; Activate micro trace

; Following lines are optional; if not included

; exactly these values are taken by default

; ------------------------------------------------------------

.POWER VDD=5 VSS=0  ; Power nodes

.CLOCK 1meg         ; Micro clock

.STORE 250m         ; Trace (micro+signals) storage time

; Micro nodes: RESET, AREF, PB0-PB7, PC0-PC6, PD0-PD7, ACO, TIM1OVF, ADC6, ADC7

; Define here the hardware around the micro

; ------------------------------------------------------------

X1 _led7ca PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 PD0

X2 _led7ca PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 PD1

X3 _led7ca PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 PD2

X4 _led7ca PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 PD3