МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

Кафедра проблем управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине Информационные элементы роботехнических систем

Тема лабораторной работы: «Исслледование характеристик и параметров систем дистанционное передачи угла поворота на базе однофазных сельсинов»

| Студент группы: КРБО-03-23 | Зенина А. А. _______________ Грачев А. В. _______________ Гришаев А. К. _______________ |
| --- | --- |
| Преподаватель: | Никольская М.А. _______________ |

| Работа представлена к защите: | «___» ___________ 2025 г. |
| --- | --- |

Москва 2025

1. Цель работы

Ознакомиться с принципами реализации синхронных систем дистанционной передачи угла поворота, реализованных на базе однофазных сельсинов, и экспериментальное определение основных характеристик и параметров таких систем при работе в индикаторном и трансформаторном режимах.

2. Задача работы

1. Исследовать индикаторный режим работы синхронной системы дистанционной передачи угла поворота на базе сельсинов, в том числе:

- снять и построить кривые ошибок Δθ=f(θД) при вращении ротора сельсина-датчика (СД) по и против часовой стрелки при отсутствии момента нагрузки на валу сельсина-приемника (СП);

- определить критический угол рассогласования ΔθД_кр;

- определить удельный синхронизирующий момент системы Мс_уд.

2. Исследовать трансформаторный режим работы синхронной системы дистанционной передачи угла поворота на базе сельсинов, в том числе:

- определить величину остаточного напряжения на выходной обмотке (обмотке возбуждения) СП Uвых_о;

- снять и построить кривые ошибок Δθ=f(θД) при вращении ротора СД по и против часовой стрелки;

- снять и построить выходные характеристики Uвых = f(Δθ) при следующих значениях сопротивления нагрузки на выходной обмотке СП: RН1 = 1 МОм (что практически соответствует режиму холостого хода, т.е. отсутствию нагрузки) и RН2 = 500 Ом;

- определить удельное выходное напряжение системы Uвых_уд.

3. Теоретические сведения

Системы дистанционной передачи угла поворота на базе однофазных сельсинов широко применяются в системах управления робототехнических комплексов для передачи информации об угле поворота на расстояние.

Однофазные сельсины представляют собой электрические машины, работающие по принципу трансформатора с вращающейся магнитной системой. Основные конструктивные элементы: статор с трехфазной обмоткой и ротор с однофазной обмоткой возбуждения.

В индикаторном режиме сельсины работают как датчик и приемник угла поворота. При рассогласовании положений роторов возникает синхронизирующий момент, стремящийся устранить это рассогласование.

В трансформаторном режиме сельсин-датчик работает как датчик угла, а сельсин-приемник - как трансформатор, выходное напряжение которого пропорционально синусу угла рассогласования.

Критический угол рассогласования - это максимальный угол, при котором система еще способна самостоятельно синхронизироваться. Удельный синхронизирующий момент характеризует способность системы противодействовать нагрузочному моменту.

Лабораторная установка включает в себя два однофазных сельсина (датчик и приемник), источники питания, измерительные приборы и устройства для создания нагрузочного момента.

4. Расчетно-графическая часть

4.1. Экспериментальные данные и таблицы

В ходе эксперимента были получены следующие данные для индикаторного режима работы системы.

Таблица 1 - Индикаторный режим, вращение против часовой стрелки

| θД, град | θП, град | Δθ, град |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 15 | 16 | 1 |
| 30 | 32 | 2 |
| 45 | 49 | 4 |
| 60 | 64 | 4 |
| 75 | 80 | 5 |
| 90 | 94 | 4 |
| 105 | 109 | 4 |
| 120 | 125 | 5 |
| 135 | 140 | 5 |
| 150 | 154 | 4 |
| 165 | 169 | 4 |
| 180 | 181 | 1 |
| 195 | 196 | 1 |
| 210 | 211 | 1 |
| 225 | 225 | 0 |
| 240 | 237 | -3 |
| 255 | 252 | -3 |
| 270 | 267 | -3 |
| 285 | 282 | -3 |
| 300 | 298 | -2 |
| 315 | 313 | -2 |
| 330 | 329 | -1 |
| 345 | 345 | 0 |
| 360 | 360 | 0 |

Таблица 2 - Индикаторный режим, вращение по часовой стрелке

| θД, град | θП, град | Δθ, град |
| --- | --- | --- |
| 360 | 360 | 0 |
| 345 | 344 | -1 |
| 330 | 329 | -1 |
| 315 | 314 | -1 |
| 300 | 298 | -2 |
| 285 | 282 | -3 |
| 270 | 267 | -3 |
| 255 | 252 | -3 |
| 240 | 238 | -2 |
| 225 | 223 | -2 |
| 210 | 211 | 1 |
| 195 | 196 | 1 |
| 180 | 181 | 1 |
| 165 | 168 | 3 |
| 150 | 154 | 4 |
| 135 | 140 | 5 |
| 120 | 125 | 5 |
| 105 | 110 | 5 |
| 90 | 95 | 5 |
| 75 | 80 | 5 |
| 60 | 64 | 4 |
| 45 | 48 | 3 |
| 30 | 32 | 2 |
| 15 | 17 | 2 |
| 0 | 0 | 0 |

По результатам эксперимента определен критический угол рассогласования: ΔθД_кр = 182°.

Удельный синхронизирующий момент системы рассчитан по формуле:

Mс_уд = M_H / Δθ = 0.019620 Н·м / 5° = 0.003924 Н·м/град

На Рисунке 1 представлены кривые ошибок для индикаторного режима работы системы.

Рисунок 1 - Кривые ошибок в индикаторном режиме

Анализ графиков на Рисунке 1 показывает, что ошибка рассогласования в индикаторном режиме не превышает 5 градусов по модулю. Наибольшие ошибки наблюдаются в диапазоне углов 60-135 градусов. Система демонстрирует хорошую точность передачи угла поворота.

4.2. Трансформаторный режим работы

Для трансформаторного режима были получены следующие экспериментальные данные.

Таблица 3 - Трансформаторный режим, вращение по часовой стрелке

| θД, град | θП, град | Δθ, град |
| --- | --- | --- |
| 360 | 270 | -90 |
| 345 | 255 | -90 |
| 330 | 240 | -90 |
| 315 | 226 | -89 |
| 300 | 212 | -88 |
| 285 | 197 | -88 |
| 270 | 182 | -88 |
| 255 | 167 | -88 |
| 240 | 153 | -87 |
| 225 | 138 | -87 |
| 210 | 123 | -87 |
| 195 | 108 | -87 |
| 180 | 93 | -87 |
| 165 | 78 | -87 |
| 150 | 63 | -87 |
| 135 | 47 | -88 |
| 120 | 33 | -87 |
| 105 | 16 | -89 |
| 90 | 1 | -89 |
| 75 | -15 | -90 |
| 60 | -30 | -90 |
| 45 | -44 | -89 |
| 30 | -61 | -91 |
| 15 | -76 | -91 |
| 0 | -90 | -90 |

Таблица 4 - Трансформаторный режим, вращение против часовой стрелки

| θД, град | θП, град | Δθ, град |
| --- | --- | --- |
| 0 | -90 | -90 |
| 15 | -75 | -90 |
| 30 | -61 | -91 |
| 45 | -45 | -90 |
| 60 | -30 | -90 |
| 75 | -15 | -90 |
| 90 | 1 | -89 |
| 105 | 16 | -89 |
| 120 | 33 | -87 |
| 135 | 47 | -88 |
| 150 | 65 | -85 |
| 165 | 78 | -87 |
| 180 | 94 | -86 |
| 195 | 108 | -87 |
| 210 | 123 | -87 |
| 225 | 138 | -87 |
| 240 | 153 | -87 |
| 255 | 167 | -88 |
| 270 | 182 | -88 |
| 285 | 197 | -88 |
| 300 | 212 | -88 |
| 315 | 226 | -89 |
| 330 | 241 | -89 |
| 345 | 256 | -89 |
| 360 | 270 | -90 |

Остаточное напряжение на выходной обмотке сельсина-приемника: Uвых_о = 0 В.

На Рисунке 2 представлены кривые ошибок для трансформаторного режима работы системы.

Рисунок 2 - Кривые ошибок в трансформаторном режиме

Анализ графиков на Рисунке 2 показывает, что в трансформаторном режиме ошибка рассогласования составляет примерно 90 градусов, что соответствует теоретически ожидаемому сдвигу для данного режима работы. Небольшие отклонения от этого значения (до 5 градусов) связаны с погрешностями измерений и неидеальностью характеристик сельсинов.

4.3. Выходные характеристики трансформаторного режима

Таблица 5 - Выходные характеристики трансформаторного режима

| Δθ, град | Uвых (RН1 = 1 МОм), В | Uвых (RН2 = 500 Ом), В |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 15 | 20 | 15 |
| 30 | 35 | 25 |
| 45 | 55 | 40 |
| 60 | 75 | 50 |
| 75 | 80 | 55 |
| 90 | 80 | 55 |
| 105 | 80 | 55 |
| 120 | 70 | 45 |
| 135 | 55 | 35 |
| 150 | 40 | 25 |
| 165 | 15 | 10 |
| 180 | 5 | 0 |
| 195 | 25 | 15 |
| 210 | 40 | 30 |
| 225 | 60 | 40 |
| 240 | 75 | 50 |
| 255 | 80 | 55 |
| 270 | 85 | 55 |
| 285 | 80 | 55 |
| 300 | 70 | 50 |
| 315 | 55 | 40 |
| 330 | 40 | 30 |
| 345 | 20 | 15 |
| 360 | 0 | 0 |

На Рисунке 3 представлены выходные характеристики системы в трансформаторном режиме для разных значений сопротивления нагрузки.

Рисунок 3 - Выходные характеристики в трансформаторном режиме

Анализ графиков на Рисунке 3 показывает, что выходное напряжение в трансформаторном режиме имеет синусоидальную зависимость от угла рассогласования. Максимальное напряжение достигается при углах рассогласования 75-105 градусов и 255-285 градусов. При уменьшении сопротивления нагрузки наблюдается снижение выходного напряжения, что связано с увеличением тока нагрузки.

Удельное выходное напряжение системы: Uвых_уд = Uвых / Δθ = 7 В / 7° = 1 В/град.

5. Выводы по работе

1. В ходе лабораторной работы исследованы характеристики и параметры системы дистанционной передачи угла поворота на базе однофазных сельсинов в индикаторном и трансформаторном режимах.

2. Для индикаторного режима:

- Максимальная ошибка рассогласования не превышает 5 градусов

- Критический угол рассогласования составляет 182 градуса

- Удельный синхронизирующий момент равен 0.003924 Н·м/град

- Система обеспечивает высокую точность передачи угла поворота

3. Для трансформаторного режима:

- Остаточное напряжение равно 0 В

- Ошибка рассогласования составляет примерно 90 градусов, что соответствует теоретическим ожиданиям

- Выходное напряжение имеет синусоидальную зависимость от угла рассогласования

- Удельное выходное напряжение равно 1 В/град

- Уменьшение сопротивления нагрузки приводит к снижению выходного напряжения

4. Цель работы достигнута - изучены принципы работы и определены основные характеристики систем дистанционной передачи угла поворота на базе однофазных сельсинов.