МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

Кафедра проблем управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

по дисциплине Теория автоматического управления

Тема лабораторной работы: «Временные и частотные характеристики типовых линейных звеньев»

| Студенты группы: КРБО-03-23 | Грачев А.В. _______________ Гришаев А.К. _______________ Зенина А.А. _______________ |
| --- | --- |
| Преподаватель: | К.т.н., доцент Быковцев Ю.А. _______________ |

| Работа представлена к защите: | «___» ___________ 2025 г. |
| --- | --- |

Москва 2025

1. Цель работы

Исследовать дискретную САУ в Scilab на устойчивость и оценить влияние периода дискретизации системы на устойчивость с помощью программного комплекса Scilab.

2. Задача работы

1. Определить модули корней характеристического уравнения при периоде дискретности T_u = 0.1nT, n = 1,2,... Период дискретности увеличивать до тех пор, пока система не станет неустойчивой.

2. Определить значение периода дискретности, при котором система находится на границе устойчивости.

3. Выполнить то же, что и в пп. 1, 2 при передаточном коэффициенте k, равном удвоенному табличному значению.

4. Выполнить то же, что и в пп. 1, 2 при передаточном коэффициенте k, равном половине табличного значения.

5. Выполнить то же, что и в пп. 1, 2 при постоянной времени T, равной удвоенному табличному значению, и передаточным коэффициентом k, равным табличному значению.

6. При T_u = 0.1T определить граничное значение передаточного коэффициента k.

3. Теоретические сведения

Согласно основному условию устойчивости система считается устойчивой, если все полюсы дискретной системы располагаются внутри единичной окружности на комплексной плоскости Z, т.е. |z_i| < 1. Если полюс находится на границе единичной окружности |z_i| = 1, то система находится на границе устойчивости.

Лабораторная установка: программный комплекс Scilab для моделирования дискретных систем управления.

4. Расчетно-графическая часть

4.1. Исходные данные

Параметры варианта:

- Передаточный коэффициент k = 2

- Постоянная времени T_0 = 0.6

- Коэффициент демпфирования ζ = 0.4

Передаточная функция непрерывной части имеет вид:

W_n(s) = k / (T²s² + 2Tζs + 1)

4.2. Результаты исследования устойчивости

4.2.1. Исследование при номинальных параметрах (k = k_0, T = T_0)

Результаты определения модулей корней характеристического уравнения представлены в Таблице 1.

Таблица 1 - Результаты исследования при k = k_0, T = T_0

| n | Период дискретности T_u | max(¦z¦) | Устойчивость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.060 | 0.9657 | + |
| 2 | 0.120 | 0.9423 | + |
| 3 | 0.180 | 0.9289 | + |
| 4 | 0.240 | 0.9241 | + |
| 5 | 0.300 | 0.9266 | + |
| 6 | 0.360 | 0.9348 | + |
| 7 | 0.420 | 0.9473 | + |
| 8 | 0.480 | 0.9628 | + |
| 9 | 0.540 | 0.9801 | + |
| 10 | 0.600 | 0.9982 | + |
| 11 | 0.660 | 1.0163 | - |

Граничное значение периода дискретности: T_гранич = 0.606

4.2.2. Исследование при увеличенном коэффициенте усиления (k = 2*k_0, T = T_0)

Результаты представлены в Таблице 2.

Таблица 2 - Результаты исследования при k = 2*k_0, T = T_0

| n | Период дискретности T_u | max(¦z¦) | Устойчивость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.060 | 0.9706 | + |
| 2 | 0.120 | 0.9612 | + |
| 3 | 0.180 | 0.9691 | + |
| 4 | 0.240 | 0.9909 | + |
| 5 | 0.300 | 1.0232 | - |
| 6 | 0.360 | 1.0625 | - |

Граничное значение периода дискретности: T_гранич = 0.2585

4.2.3. Исследование при уменьшенном коэффициенте усиления (k = k_0/2, T = T_0)

Результаты представлены в Таблице 3.

Таблица 3 - Результаты исследования при k = k_0/2, T = T_0

| n | Период дискретности T_u | max(¦z¦) | Устойчивость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.060 | 0.9633 | + |
| 2 | 0.120 | 0.9328 | + |
| 3 | 0.180 | 0.9082 | + |
| ... | ... | ... | ... |
| 25 | 1.500 | 0.9131 | + |
| 26 | 1.560 | 1.1133 | - |

Граничное значение периода дискретности: T_гранич = 1.51977

4.2.4. Исследование при увеличенной постоянной времени (k = k_0, T = 2*T_0)

Результаты представлены в Таблице 4.

Таблица 4 - Результаты исследования при k = k_0, T = 2*T_0

| n | Период дискретности T_u | max(¦z¦) | Устойчивость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.120 | 0.9657 | + |
| 2 | 0.240 | 0.9423 | + |
| 3 | 0.360 | 0.9289 | + |
| 4 | 0.480 | 0.9241 | + |
| 5 | 0.600 | 0.9266 | + |
| 6 | 0.720 | 0.9348 | + |
| 7 | 0.840 | 0.9473 | + |
| 8 | 0.960 | 0.9628 | + |
| 9 | 1.080 | 0.9801 | + |
| 10 | 1.200 | 0.9982 | + |
| 11 | 1.320 | 1.0163 | - |

Граничное значение периода дискретности: T_гранич = 1.212

4.2.5. Определение граничного коэффициента усиления

При T_u = 0.1T граничное значение передаточного коэффициента: k_гранич = 16.2

4.3. Анализ результатов

Анализ полученных результатов:

1. При увеличении периода дискретности T_u устойчивость системы ухудшается, что проявляется в увеличении модулей корней характеристического уравнения.

2. Увеличение коэффициента усиления k приводит к уменьшению граничного значения периода дискретности, при котором система сохраняет устойчивость.

3. Уменьшение коэффициента усиления k увеличивает запас устойчивости системы, что позволяет использовать большие периоды дискретности.

4. Увеличение постоянной времени T объекта управления также увеличивает граничное значение периода дискретности.

5. Выводы по работе

В ходе лабораторной работы №6 было проведено исследование устойчивости дискретной системы автоматического управления. Экспериментально подтверждено, что:

1. Все полюсы дискретной системы располагаются внутри единичной окружности на комплексной плоскости z при выполнении условия устойчивости |z_i| < 1.

2. С увеличением периода дискретности T_u запас устойчивости системы уменьшается, что проявляется в приближении модулей корней к единице.

3. Коэффициент усиления k оказывает существенное влияние на устойчивость системы: увеличение k уменьшает запас устойчивости, а уменьшение k - увеличивает.

4. Постоянная времени T объекта управления также влияет на устойчивость: увеличение T позволяет использовать большие периоды дискретности.

5. Определены граничные значения периода дискретности и коэффициента усиления, при которых система находится на границе устойчивости.

Цель работы достигнута - исследована дискретная САУ на устойчивость и оценено влияние периода дискретизации системы на устойчивость.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Код программы Scilab для исследования устойчивости дискретных САУ

// ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6
// Исследование устойчивости дискретных САУ
// Определяется вариантом
k = 2;
T = 0.6;
qsi = 0.4;

for n = 1:15
    W_s = poly([k], 's', 'c') / poly([1, 2*T*qsi, T^2], 's', 'c');
    W_n = syslin('c', W_s);
    Tu = n*0.1*T

    W_n_ss = tf2ss(W_n);
    W_n_d = dscr(W_n_ss, Tu);
    sys = ss2tf(W_n_d);
    sys_closed_den = sys.den + sys.num;
    sys_roots = abs(roots(sys_closed_den));
    
    disp("n = ")
    disp(n)
    disp('Корни характеристического уравнения :')
    disp(sys_roots)
end