МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

Кафедра проблем управления

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

по курсу элитной подготовки Предиктивные технологии в умном производстве.

Тема практической работы: «Взаимодействие с шиной SPI для работы с TFT-дисплеем»

| Студент группы: КРБО-03-23 | Грачев А.В. _______________ |
| --- | --- |
| Преподаватель: | К.т.н. доцент Благовещенский В.Г. _______________ |

| Работа представлена к защите: | «___» ___________ 2025 г. |
| --- | --- |

Москва 2025

1. Цель работы

Собрать и запрограммировать мини-станцию мониторинга климата и безопасности на базе Blue Pill: считывать температуру и влажность с DHT22, «дым» с MQ-сенсора, освещённость с фотоделителя, отображать информацию на ЖК-дисплее 16×2, управлять тревогой (светодиод и зуммер), переключать режимы отображения кнопкой.

2. Задача работы

1. Подключить компоненты строго по схеме, проверить питание и общую «землю».

2. Загрузить программу, убедиться в правильной инициализации дисплея (приветственная строка, затем экраны).

3. Настроить и проверить работу трёх экранов: Temp/Hum, Smoke/Light, Alarm Status.

4. Провести проверку тревоги: повысить «дым» (приблизить источник), затемнить/осветить датчик, согреть DHT22.

5. Зафиксировать, какие пороги сработали и как отображаются метки !H/!L, как звучит и мигает сигнализация.

3. Теоретические сведения

Практическая работа посвящена созданию системы мониторинга окружающей среды на базе микроконтроллера Blue Pill (STM32F103C8T6). Система включает следующие компоненты:

Датчики:

- DHT22 - цифровой датчик температуры и влажности

- MQ-сенсор - аналоговый датчик газов/дыма

- Фотоделитель - датчик освещенности

Индикация и управление:

- ЖК-дисплей 16×2 для отображения информации

- Светодиод и зуммер для тревожной сигнализации

- Кнопка для переключения режимов отображения

Принцип работы:

Система циклически опрашивает датчики, проверяет значения на превышение порогов и отображает информацию на дисплее. При обнаружении аномальных значений активируется тревожная сигнализация.

Пороговые значения:

- Температура: ниже 5 °C --- !L, выше 35 °C --- !H

- Влажность: ниже 30 % --- !L, выше 80 % --- !H

- Дым (MQ): выше 1000 --- !H

- Свет: ниже 20 % --- !L, выше 90 % --- !H

4. Оборудование и схема

Оборудование и компоненты:

- Плата Blue Pill (STM32F103C8T6)

- Датчик DHT22

- MQ-сенсор

- Фотрезистор в делителе напряжения

- ЖК-дисплей 16×2

- Зуммер

- Светодиод

- Кнопка

- Соединительные провода

- Макетная плата

Схема подключения:

Модуль DHT22 подключен к входу PB0, MQ-сенсор к PA0, датчик освещённости к PA1, кнопка к PA2 (с внутренней подтяжкой), зуммер к PB1, LED к PB12. ЖК-дисплей подключён параллельно к выводам RS=PB11, E=PB10, D4...D7=PA7...PA4.

5. Реализация системы

Реализованные функции:

1. Три экрана отображения:

- Экран 1: Температура и влажность с индикацией !H/!L

- Экран 2: Уровень дыма и освещенности

- Экран 3: Сводный статус тревоги с пиктограммами

2. Логика тревоги:

- Мигающий светодиод и зуммер при обнаружении угрозы

- Период мигания: ~0.5 секунды

- Индикация типа тревоги стрелками вверх/вниз

3. Обработка данных:

- Фильтрация и валидация данных DHT22

- Преобразование значений аналоговых датчиков

- Проверка на превышение порогов

На Рисунке 2 показано отображение температуры и влажности на дисплее.

Рисунок 4 – Отображение температуры и влажности

На Рисунке 3 демонстрируется работа системы при обнаружении высокой температуры.

Рисунок 3 – Отображение повышенной температуры

6. Результаты и анализ

Результаты испытаний:

1. Проверка температурного датчика:

При нагреве датчика DHT22 до 76°C сработала тревога !H, активировались светодиод и зуммер.

2. Проверка датчика освещенности:

При затемнении датчика ниже 15% сработала метка !L, при освещении выше 95% - метка !H.

3. Проверка MQ-сенсора:

При приближении источника паров спирта значение превысило порог 1000, активировалась тревога.

На Рисунке 4 показано отображение статуса тревоги при одновременном срабатывании нескольких датчиков.

Рисунок 5 – Статус тревоги при одновременном срабатываниях

На Рисунке 5 отображены показания датчиков дыма и освещенности.

Рисунок 6 – Отображение показаний дыма и освещенности

На Рисунке 6 зафиксирована работа тревожной сигнализации при высокой температуре.

Рисунок 2 – Тревожная сигнализация при высокой температуре

Система стабильно определяет превышение пороговых значений

7. Выводы по работе

1. Была успешно собрана и запрограммирована мини-станция мониторинга окружающей среды на базе Blue Pill.

2. Система корректно считывает данные со всех датчиков: DHT22 (температура/влажность), MQ-сенсор (дым), фотоделитель (освещенность).

3. Реализовано три режима отображения информации на ЖК-дисплее с возможностью переключения кнопкой.

4. Тревожная сигнализация (светодиод и зуммер) надежно срабатывает при превышении пороговых значений.

5. Система демонстрирует стабильную работу и может быть использована для мониторинга параметров окружающей среды в реальных условиях.

Цель практической работы достигнута - создана функционирующая система мониторинга с тревожной индикацией.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Код программы.

#include <Arduino.h>

#include <LiquidCrystal.h>

#include <DHT.h>

#include <math.h>

#define DHTPIN PB0

#define MQPIN PA0

#define LIGHTPIN PA1

#define BUZZER_PIN PB1

#define LED_PIN PB12

#define BUTTON_PIN PA2

DHT dht(DHTPIN, DHT22);

byte upArrow[8] = {

B00100,

B01110,

B10101,

B00100,

B00100,

B00100,

B00100,

B00000

};

byte downArrow[8] = {

B00100,

B00100,

B00100,

B00100,

B10101,

B01110,

B00100,

B00000

};

LiquidCrystal lcd(PB11, PB10, PA7, PA6, PA5, PA4);

// Переменные для сырых данных

float rawTemperature = 0.0;

float rawHumidity = 0.0;

int rawSmokeValue = 0;

int rawLightValue = 0;

// Переменные для усредненных данных

float temperature = 0.0;

float humidity = 0.0;

int smokeValue = 0;

int lightValue = 0;

bool dhtError = true;

bool alarmActive = false;

bool isMuted = false; // Флаг отключения звука

// Пороговые значения с гистерезисом

const int SMOKE_LOW_THRESHOLD = 300;

const int SMOKE_HIGH_THRESHOLD = 1000;

const int SMOKE_HYSTERESIS = 50;

const float TEMP_LOW_THRESHOLD = 5.0;

const float TEMP_HIGH_THRESHOLD = 35.0;

const float TEMP_HYSTERESIS = 1.0;

const float HUMIDITY_LOW_THRESHOLD = 30.0;

const float HUMIDITY_HIGH_THRESHOLD = 80.0;

const float HUMIDITY_HYSTERESIS = 3.0;

const int LIGHT_LOW_THRESHOLD = 20;

const int LIGHT_HIGH_THRESHOLD = 90;

const int LIGHT_HYSTERESIS = 5;

// Текущие пороги с учетом гистерезиса

float currentTempLowThreshold = TEMP_LOW_THRESHOLD;

float currentTempHighThreshold = TEMP_HIGH_THRESHOLD;

float currentHumidityLowThreshold = HUMIDITY_LOW_THRESHOLD;

float currentHumidityHighThreshold = HUMIDITY_HIGH_THRESHOLD;

int currentSmokeHighThreshold = SMOKE_HIGH_THRESHOLD;

int currentLightLowThreshold = LIGHT_LOW_THRESHOLD;

int currentLightHighThreshold = LIGHT_HIGH_THRESHOLD;

bool tempHighAlarm = false;

bool tempLowAlarm = false;

bool humidityHighAlarm = false;

bool humidityLowAlarm = false;

bool smokeHighAlarm = false;

bool lightHighAlarm = false;

bool lightLowAlarm = false;

int displayMode = 0;

const int MAX_DISPLAY_MODES = 3;

bool lastButtonState = HIGH;

bool displayNeedsUpdate = true;

// Переменные для обработки длинного нажатия

unsigned long buttonPressStartTime = 0;

const unsigned long LONG_PRESS_DURATION = 2000; // 2 секунды для длинного нажатия

bool longPressHandled = false;

// Буферы для скользящего среднего

const int SMOOTHING_WINDOW = 8; // Размер окна усреднения (5-10)

float tempBuffer[SMOOTHING_WINDOW];

float humBuffer[SMOOTHING_WINDOW];

int smokeBuffer[SMOOTHING_WINDOW];

int lightBuffer[SMOOTHING_WINDOW];

int bufferIndex = 0;

bool buffersFilled = false;

void setup() {

Serial.begin(115200);

lcd.begin(16, 2);

lcd.print("Env Monitor...");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Averaging: ON");

delay(2000);

lcd.clear();

lcd.createChar(1, upArrow);

lcd.createChar(2, downArrow);

dht.begin();

delay(2000);

// Инициализация буферов усреднения

for(int i = 0; i < SMOOTHING_WINDOW; i++) {

tempBuffer[i] = 0;

humBuffer[i] = 0;

smokeBuffer[i] = 0;

lightBuffer[i] = 0;

}

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

Serial.println("=== Environment Monitor ===");

Serial.println("Button enabled - connect to PA2");

Serial.println("Display modes: 0=Temp/Humidity, 1=Smoke/Light, 2=Alarm Status");

Serial.println("Alarm indicators: !H=High, !L=Low");

Serial.println("Moving average: ON (Window size: " + String(SMOOTHING_WINDOW) + ")");

Serial.println("Long press (>2s) to mute/unmute alarm sound");

Serial.println("Alarm thresholds with hysteresis:");

Serial.println("- Temperature: <5°C or >35°C (hysteresis: 1°C)");

Serial.println("- Humidity: <30% or >80% (hysteresis: 3%)");

Serial.println("- Smoke: >1000 (hysteresis: 50)");

Serial.println("- Light: <20% or >90% (hysteresis: 5%)");

Serial.println("Press button to switch display modes...");

}

void loop() {

readSensors();

applyMovingAverage();

checkAlarm();

checkButton();

if (displayNeedsUpdate) {

displayOnLCD();

displayNeedsUpdate = false;

}

printToSerial();

delay(300);

}

void checkButton() {

bool currentState = digitalRead(BUTTON_PIN);

// Обработка нажатия кнопки

if (lastButtonState == HIGH && currentState == LOW) {

// Начало нажатия

buttonPressStartTime = millis();

longPressHandled = false;

}

// Обработка отпускания кнопки

if (lastButtonState == LOW && currentState == HIGH) {

unsigned long pressDuration = millis() - buttonPressStartTime;

// Короткое нажатие - смена режима дисплея

if (pressDuration < LONG_PRESS_DURATION && !longPressHandled) {

displayMode = (displayMode + 1) % MAX_DISPLAY_MODES;

Serial.print("Button pressed - Switch display mode: ");

Serial.println(displayMode);

displayNeedsUpdate = true;

delay(150);

}

}

// Обработка длинного нажатия

if (lastButtonState == LOW && currentState == LOW) {

unsigned long pressDuration = millis() - buttonPressStartTime;

if (pressDuration >= LONG_PRESS_DURATION && !longPressHandled) {

// Длинное нажатие - переключение режима звука

isMuted = !isMuted;

Serial.print("Long press - Sound ");

Serial.println(isMuted ? "MUTED" : "UNMUTED");

displayNeedsUpdate = true;

longPressHandled = true;

// Короткий звуковой сигнал для подтверждения

if (!isMuted) {

digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);

delay(100);

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

}

}

}

lastButtonState = currentState;

}

void readSensors() {

// Чтение сырых данных

rawHumidity = dht.readHumidity();

rawTemperature = dht.readTemperature();

if (isnan(rawHumidity) || isnan(rawTemperature) || rawHumidity > 100 || rawTemperature > 80) {

dhtError = true;

rawTemperature = 0.0;

rawHumidity = 0.0;

} else {

dhtError = false;

}

int adcRawValue = analogRead(MQPIN);

float normalizedValue = adcRawValue / 4095.0f;

rawSmokeValue = 0.1f * exp(normalizedValue * 11.5129f);

int adclightValue = analogRead(LIGHTPIN);

rawLightValue = (1-(adclightValue / 1023.0)) * 100.0;

}

void applyMovingAverage() {

// Добавление новых значений в буфер

tempBuffer[bufferIndex] = rawTemperature;

humBuffer[bufferIndex] = rawHumidity;

smokeBuffer[bufferIndex] = rawSmokeValue;

lightBuffer[bufferIndex] = rawLightValue;

// Расчет скользящего среднего

float tempSum = 0;

float humSum = 0;

int smokeSum = 0;

int lightSum = 0;

int samples = buffersFilled ? SMOOTHING_WINDOW : (bufferIndex + 1);

for(int i = 0; i < samples; i++) {

tempSum += tempBuffer[i];

humSum += humBuffer[i];

smokeSum += smokeBuffer[i];

lightSum += lightBuffer[i];

}

temperature = tempSum / samples;

humidity = humSum / samples;

smokeValue = smokeSum / samples;

lightValue = lightSum / samples;

// Обновление индекса буфера

bufferIndex = (bufferIndex + 1) % SMOOTHING_WINDOW;

if (bufferIndex == 0) {

buffersFilled = true;

}

displayNeedsUpdate = true;

}

void checkAlarm() {

// Динамическое изменение порогов на основе текущего состояния тревоги

if (tempHighAlarm) {

currentTempHighThreshold = TEMP_HIGH_THRESHOLD - TEMP_HYSTERESIS;

} else {

currentTempHighThreshold = TEMP_HIGH_THRESHOLD;

}

if (tempLowAlarm) {

currentTempLowThreshold = TEMP_LOW_THRESHOLD + TEMP_HYSTERESIS;

} else {

currentTempLowThreshold = TEMP_LOW_THRESHOLD;

}

if (humidityHighAlarm) {

currentHumidityHighThreshold = HUMIDITY_HIGH_THRESHOLD - HUMIDITY_HYSTERESIS;

} else {

currentHumidityHighThreshold = HUMIDITY_HIGH_THRESHOLD;

}

if (humidityLowAlarm) {

currentHumidityLowThreshold = HUMIDITY_LOW_THRESHOLD + HUMIDITY_HYSTERESIS;

} else {

currentHumidityLowThreshold = HUMIDITY_LOW_THRESHOLD;

}

if (smokeHighAlarm) {

currentSmokeHighThreshold = SMOKE_HIGH_THRESHOLD - SMOKE_HYSTERESIS;

} else {

currentSmokeHighThreshold = SMOKE_HIGH_THRESHOLD;

}

if (lightHighAlarm) {

currentLightHighThreshold = LIGHT_HIGH_THRESHOLD - LIGHT_HYSTERESIS;

} else {

currentLightHighThreshold = LIGHT_HIGH_THRESHOLD;

}

if (lightLowAlarm) {

currentLightLowThreshold = LIGHT_LOW_THRESHOLD + LIGHT_HYSTERESIS;

} else {

currentLightLowThreshold = LIGHT_LOW_THRESHOLD;

}

// Проверка условий тревоги с учетом текущих порогов

tempHighAlarm = (!dhtError && temperature > currentTempHighThreshold);

tempLowAlarm = (!dhtError && temperature < currentTempLowThreshold);

humidityHighAlarm = (!dhtError && humidity > currentHumidityHighThreshold);

humidityLowAlarm = (!dhtError && humidity < currentHumidityLowThreshold);

smokeHighAlarm = (smokeValue > currentSmokeHighThreshold);

lightHighAlarm = (lightValue > currentLightHighThreshold);

lightLowAlarm = (lightValue < currentLightLowThreshold);

// Активация/деактивация общей тревоги

bool shouldAlarm = tempHighAlarm || tempLowAlarm || humidityHighAlarm ||

humidityLowAlarm || smokeHighAlarm || lightHighAlarm || lightLowAlarm;

if (shouldAlarm) {

static unsigned long lastBeep = 0;

static bool beepState = false;

if (millis() - lastBeep > 500) {

beepState = !beepState;

// Управление светодиодом (всегда мигает при тревоге)

digitalWrite(LED_PIN, beepState ? HIGH : LOW);

// Управление звуком (зависит от режима mute)

if (!isMuted) {

digitalWrite(BUZZER_PIN, beepState ? HIGH : LOW);

} else {

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

}

lastBeep = millis();

}

alarmActive = true;

} else {

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

alarmActive = false;

}

}

void printToSerial() {

static unsigned long lastPrint = 0;

if (millis() - lastPrint > 2000) {

Serial.print("Temperature: ");

Serial.print(temperature, 1);

Serial.print("C | Humidity: ");

Serial.print(humidity, 1);

Serial.print("% | Smoke: ");

Serial.print(smokeValue);

Serial.print(" | Light: ");

Serial.print(lightValue);

Serial.print("% | Alarm: ");

Serial.print(alarmActive ? "ON" : "OFF");

Serial.print(" | Sound: ");

Serial.print(isMuted ? "MUTED" : "ON");

Serial.print(" | Display Mode: ");

Serial.println(displayMode);

lastPrint = millis();

}

}

void displayOnLCD() {

lcd.clear();

switch(displayMode) {

case 0:

displayTempHumi();

break;

case 1:

displaySmokeLight();

break;

case 2:

displayAlarmStatus();

break;

}

}

void displayTempHumi() {

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("T:");

if (!dhtError) {

lcd.print(temperature, 1);

lcd.print("C");

if (tempHighAlarm) {

lcd.print(" !H");

} else if (tempLowAlarm) {

lcd.print(" !L");

} else {

lcd.print("   ");

}

} else {

lcd.print("Error     ");

}

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("H:");

if (!dhtError) {

lcd.print(humidity, 1);

lcd.print("%");

if (humidityHighAlarm) {

lcd.print(" !H");

} else if (humidityLowAlarm) {

lcd.print(" !L");

} else {

lcd.print("   ");

}

} else {

lcd.print("Error     ");

}

// Индикация MUTE в правом верхнем углу

lcd.setCursor(15, 0);

if (isMuted) {

lcd.print("M");

} else {

lcd.print("1");

}

}

void displaySmokeLight() {

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("S:");

lcd.print(smokeValue);

if (smokeHighAlarm) {

lcd.print(" !H");

} else {

lcd.print("   ");

}

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("L:");

lcd.print(lightValue);

lcd.print("%");

if (lightHighAlarm) {

lcd.print(" !H");

} else if (lightLowAlarm) {

lcd.print(" !L");

} else {

lcd.print("   ");

}

// Индикация MUTE в правом верхнем углу

lcd.setCursor(15, 0);

if (isMuted) {

lcd.print("M");

} else {

lcd.print("2");

}

lcd.setCursor(6, 1); // Позиция после "Level:"

if (smokeValue == 0) lcd.print("      ");

if (smokeValue == 1) lcd.print("||||||");

}

void displayAlarmStatus() {

lcd.setCursor(0, 0);

if (isMuted && alarmActive) {

lcd.print("ALARM: MUTE");

} else {

lcd.print("Alarm Status:");

}

lcd.setCursor(0, 1);

if (alarmActive) {

if (isMuted) {

lcd.print("ACTIVE: MUTED");

} else {

lcd.print("ACTIVE:");

int cursorPos = 7;

if (tempHighAlarm) {

lcd.setCursor(cursorPos, 1);

lcd.print("T");

lcd.write(1);

cursorPos += 2;

} else if (tempLowAlarm) {

lcd.setCursor(cursorPos, 1);

lcd.print("T");

lcd.write(2);

cursorPos += 2;

}

if (humidityHighAlarm) {

lcd.setCursor(cursorPos, 1);

lcd.print("H");

lcd.write(1);

cursorPos += 2;

} else if (humidityLowAlarm) {

lcd.setCursor(cursorPos, 1);

lcd.print("H");

lcd.write(2);

cursorPos += 2;

}

if (smokeHighAlarm) {

lcd.setCursor(cursorPos, 1);

lcd.print("S ");

cursorPos += 2;

}

if (lightHighAlarm) {

lcd.setCursor(cursorPos, 1);

lcd.print("L");

lcd.write(1);

cursorPos += 2;

} else if (lightLowAlarm) {

lcd.setCursor(cursorPos, 1);

lcd.print("L");

lcd.write(2);

cursorPos += 2;

}

while (cursorPos < 16) {

lcd.setCursor(cursorPos, 1);

lcd.print(" ");

cursorPos++;

}

}

} else {

if (isMuted) {

lcd.print("Normal: MUTED");

} else {

lcd.print("Normal     ");

}

}

lcd.setCursor(15, 0);

lcd.print("3");

}

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Код реализаци компанентов и подключения.

{

"version": 1,

"author": "Wokwi",

"editor": "wokwi-arduino-ide",

"parts": [

{

"type": "board-stm32-bluepill",

"id": "bluepill",

"top": 37.04,

"left": -90.03,

"attrs": {}

},

{

"type": "wokwi-dht22",

"id": "dht1",

"top": -90.5,

"left": -180,

"attrs": { "temperature": "25.6", "humidity": "63.5" }

},

{ "type": "wokwi-mq2", "id": "mq2", "top": 5.5, "left": -180, "attrs": {} },

{ "type": "wokwi-gas-sensor", "id": "gas1", "top": 60.3, "left": -329, "attrs": {} },

{

"type": "wokwi-photoresistor-sensor",

"id": "ldr1",

"top": 329.6,

"left": -325.6,

"attrs": {}

},

{ "type": "wokwi-lcd1602", "id": "lcd1", "top": -150.17, "left": 25.6, "attrs": {} },

{

"type": "wokwi-buzzer",

"id": "bz1",

"top": 242.4,

"left": -46.2,

"attrs": { "volume": "0.1" }

},

{

"type": "wokwi-pushbutton",

"id": "btn1",

"top": -118.6,

"left": -57.6,

"attrs": { "color": "green", "xray": "1" }

},

{

"type": "wokwi-led",

"id": "led1",

"top": 255.6,

"left": 71.4,

"attrs": { "color": "red", "flip": "1" }

}

],

"connections": [

[ "bluepill:GND.2", "mq2:GND", "black", [ "h-70", "v30" ] ],

[ "bluepill:5V", "dht1:VCC", "red", [ "h-90", "v-115" ] ],

[ "bluepill:5V", "mq2:VCC", "red", [ "h-90", "v-115" ] ],

[ "bluepill:PB5", "dht1:SDA", "green", [ "h-50", "v-60" ] ],

[ "bluepill:PA0", "mq2:AOUT", "orange", [ "h-40", "v60" ] ],

[ "bluepill:3V3.1", "gas1:VCC", "green", [ "h0" ] ],

[ "bluepill:3V3.1", "dht1:VCC", "green", [ "h0" ] ],

[ "gas1:GND", "bluepill:GND.1", "black", [ "h0" ] ],

[ "dht1:GND", "bluepill:GND.1", "black", [ "v186.8", "h49.8" ] ],

[ "dht1:SDA", "bluepill:B0", "green", [ "v0" ] ],

[ "bluepill:A0", "gas1:AOUT", "green", [ "h-88.33", "v-105.6" ] ],

[ "bluepill:A1", "ldr1:AO", "green", [ "h-97.93", "v202.3" ] ],

[ "bluepill:3V3.1", "ldr1:VCC", "red", [ "h-48", "v124.8" ] ],

[ "ldr1:GND", "bluepill:GND.1", "black", [ "h0" ] ],

[ "$serialMonitor:RX", "uart2:RX", "", [] ],

[ "$serialMonitor:TX", "uart2:TX", "", [] ],

[ "lcd1:A", "bluepill:5V.1", "green", [ "v0" ] ],

[ "lcd1:K", "bluepill:GND.1", "green", [ "v0" ] ],

[ "lcd1:RS", "bluepill:B11", "green", [ "v0" ] ],

[ "lcd1:E", "bluepill:B10", "green", [ "v0" ] ],

[ "lcd1:D4", "bluepill:A7", "green", [ "v134.4", "h-170.87" ] ],

[ "lcd1:D5", "bluepill:A6", "green", [ "v0" ] ],

[ "lcd1:D6", "bluepill:A5", "green", [ "v0" ] ],

[ "lcd1:D7", "bluepill:A4", "green", [ "v0" ] ],

[ "bz1:2", "bluepill:B1", "blue", [ "v19.2", "h57.2", "v-278.4" ] ],

[ "bz1:1", "bluepill:GND.1", "black", [ "v19.2", "h-67.2", "v-134.4" ] ],

[ "btn1:1.l", "bluepill:GND.1", "green", [ "h-9.6", "v316.8" ] ],

[ "btn1:2.r", "bluepill:A2", "green", [ "h9.8", "v249.8" ] ],

[ "bluepill:GND.2", "led1:C", "black", [ "h151.67", "v259.2" ] ],

[ "bluepill:B12", "led1:A", "green", [ "h-28.8", "v-19.2", "h172.8", "v278.4" ] ]

],

"dependencies": {}

}