МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

Кафедра проблем управления

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

по курсу элитной подготовки Предиктивные технологии в умном производстве

Тема практической работы: «Светофор для автомобилей с пешеходной фазой по кнопке»

| Студент группы: КРБО-03-23 | Грачев А.В. _______________ |
| --- | --- |
| Преподаватель: | К.т.н. доцент Благовещенский В.Г. _______________ |

| Работа представлена к защите: | «___» ___________ 2025 г. |
| --- | --- |

Москва 2025

1. Цель работы

Освоить работу с символьным LCD по шине I²C на ESP32, реализовать простейший пользовательский интерфейс на двух кнопках (перемещение маркера) и аккуратную «частичную перерисовку» строки.

2. Задача работы

1. Подключить I²C LCD 16×2 (адрес 0x27) к ESP32 и инициализировать библиотеку LiquidCrystal_I2C.

2. Вывести приветственные строки, включить подсветку, очистить экран.

3. Реализовать перемещение символа-маркера # по второй строке кнопками «влево/вправо».

4. Обновлять только изменившийся символ (стереть старую позицию и поставить новую), чтобы исключить «мигание» всей строки.

5. Организовать опрос кнопок с внутренней подтяжкой INPUT_PULLUP и программной задержкой опроса.

3. Теоретические сведения

I²C (Inter-Integrated Circuit) - последовательная шина данных, используемая для связи между интегральными схемами. Шина I²C использует два двунаправленных сигнала: SDA (данные) и SCL (тактовый сигнал).

LCD 1602 - жидкокристаллический дисплей с возможностью отображения 16 символов в 2 строках. При подключении через I²C используется преобразователь, который уменьшает количество необходимых GPIO.

Библиотека LiquidCrystal_I2C предоставляет удобный интерфейс для управления дисплеем. Основные функции:

- init() - инициализация дисплея

- backlight() - включение подсветки

- clear() - очистка экрана

- setCursor(x, y) - установка позиции курсора

- print(text) - вывод текста

Для обработки кнопок используется внутренняя подтяжка (INPUT_PULLUP), что позволяет избежать внешних резисторов. При нажатии кнопки контакт замыкается на землю, и уровень сигнала становится LOW.

Антидребезг - программная задержка для исключения ложных срабатываний при механическом контакте кнопки.

4. Расчетно-графическая часть

4.1. Структурная схема подключения

Дисплей подключен по шине I²C к выводам ESP32: SDA - GPIO21, SCL - GPIO22. Кнопки подключены к GPIO16 и GPIO17 с использованием внутренних подтяжек к питанию.

4.2. Реализация пользовательского интерфейса

В программе реализовано два режима работы:

- Режим курсора с индикацией позиции и графической шкалой

- Режим системной информации с отображением времени работы

На Рисунке 2 показан режим курсора с маркером на 5-й позиции.

Рисунок 2 – Режим курсора с маркером на 5-й позиции

На Рисунке 3 показан режим курсора с маркером на 9-й позиции.

Рисунок 3 – Режим курсора с маркером на 9-й позиции

4.3. Системная информация

В режиме системной информации отображается время работы устройства (аптайм). На Рисунке 4 и 5 показано обновление системной информации с интервалом в 1 секунду.

Рисунок 4 – Режим системной информации (время 1)

Рисунок 5 – Режим системной информации (время 2)

4.4. Анализ работы алгоритма

Алгоритм обработки кнопок включает:

- Антидребезг с задержкой 25 мс

- Режим автоповтора при удержании кнопки

- Ускоренный автоповтор через 800 мс

- Замкнутое движение курсора (с 15 на 0 и обратно)

Функция draw() обеспечивает частичную перерисовку экрана, обновляя только изменившиеся символы, что исключает мерцание всей строки.

Для создания плавного интерфейса использованы:

- Пользовательские символы для графического представления

- Раздельная обработка коротких и длинных нажатий

- Оптимизированное обновление дисплея

5. Выводы по работе

1. Была успешно освоена работа с символьным LCD дисплеем 1602 по шине I²C на платформе ESP32.

2. Реализован пользовательский интерфейс с управлением двумя кнопками, обеспечивающий плавное перемещение курсора по экрану.

3. Применена техника частичной перерисовки экрана, что исключило мерцание и повысило качество визуального представления.

4. Реализованы дополнительные функции: антидребезг кнопок, автоповтор при удержании, переключение между режимами работы.

5. Созданная система демонстрирует эффективное использование ресурсов микроконтроллера и может служить основой для более сложных интерфейсов.

Цель работы достигнута в полном объеме.