МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

Кафедра проблем управления

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

по курсу элитной подготовки Предиктивные технологии в умном производстве.

Тема практической работы: «Работа с физикой в программном обеспечении RPRO»

| Студент группы: КРБО-03-23 | Грачев А.В. _______________ |
| --- | --- |
| Преподаватель: | К.т.н. доцент Благовещенский В.Г. _______________ |

| Работа представлена к защите: | «___» ___________ 2025 г. |
| --- | --- |

Москва 2025

1. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

1.1. Цель работы

Изучение физических свойств объектов для работы программного обеспечения RPro.

1.2. Задачи работы

Использовать готовые физические объекты Visual Component

Присваивать физические свойства объектам

1.3. Теоретические сведения

В ходе выполнения данной практической работы студенты ознакомятся с присвоением физических свойств объектам в программном обеспечении RPro.

Физические свойства объектов позволяют моделировать их поведение в виртуальной среде, включая гравитацию, столкновения и другие физические взаимодействия.

Лабораторная установка: программное обеспечение RPro с модулем физического моделирования.

1.4. Ход работы

1. В случае, если окно «Каталог» не открыт, на панели инструментов выбираем «Окно» → «Показать» → «Каталог».

2. После добавления каталога добавляем следующие объекты: блок (1 шт), цилиндр (1 шт), сфера/шар (1 шт).

3. Поднимаем объекты вверх с помощью инструмента «Переместить».

Рисунок 1 – Объекты с физическими свойствами в воздухе над поверхностью

4. Запускаем симуляцию и наблюдаем, что объекты висят в воздухе, так как не имеют физических свойств.

5. Создаем физические свойства для объектов: в разделе «Моделирование» выбираем объект «Куб», затем инструмент «Поведение», находим раздел «Физика» и выбираем свойство «Физический объект».

6. Проделываем те же шаги с объектами Цилиндр и Сфера.

7. После создания свойства «PhysicsEntry» на трех объектах запускаем симуляцию - объекты должны упасть на поверхность рабочей области под действием силы притяжения.

На Рисунке 2 показаны объекты с физическими свойствами, упавшие на поверхность.

Рисунок 2 – Объекты с физическими свойствами упали на поверхность

8. Для демонстрации взаимодействия объектов добавляем объект Пирамида под объект Сфера и задаем ему физические свойства.

9. Запускаем симуляции и проверяем взаимодействие объектов.

1.5. Выводы по работе

В ходе работы были успешно изучены физические свойства объектов в RPro. На практике подтверждено, что объекты без физических свойств не подвержены гравитации, а после присвоения свойства "Физический объект" начинают взаимодействовать с физическим миром. Цель работы достигнута.

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

2.1. Цель работы

Изучение создания физического feeder в RPro.

2.2. Задачи работы

1. Создавать физический feeder в RPro

2. Создавать физические объекты

2.3. Теоретические сведения

В ходе выполнения данной практической работы студенты ознакомятся с созданием feeder физических объектов в RPro.

Feeder (податчик) - устройство для автоматической подачи деталей в технологический процесс. В RPro feeder позволяет генерировать физические объекты и направлять их по заданной траектории.

2.4. Ход работы

1. Создаем новый компонент и называем его "Physical feeder".

2. Добавляем геометрию добавленному объекту.

3. Настраиваем размеры и материал feeder.

4. Добавляем физику для созданного объекта (физический коллайдер).

5. Устанавливаем Физический тип feeder в режим "Кинематический" для задания движения в определенном направлении.

6. Создаем фрейм, где планируется генерация физических объектов.

7. Перетаскиваем созданный фрейм на верхнюю грань.

8. Создаем еще один фрейм и перемещаем его на край верхней грани feeder.

9. Добавляем в поведение feeder генератор компонентов.

10. Задаем материальный поток в одностороннем направлении.

11. В свойствах материального потока указываем траекторию пути от центра к краю.

12. В генераторе объектов указываем траекторию движения и конечную точку.

13. Добавляем в поведение feeder интерфейс для возможности связи с конвейером.

14. Заполняем параметры и сохраняем работу.

15. Создаем цилиндр с физическими свойствами и добавляем его в feeder.

На Рисунке 3 показан физический feeder с конвейером.

Рисунок 3 – Физический feeder с конвейером

16. Добавляем физический конвейер и запускаем симуляцию.

2.5. Выводы по работе

В ходе работы был успешно создан физический feeder с возможностью генерации и перемещения физических объектов по заданной траектории. Освоены принципы настройки кинематических объектов и материальных потоков. Цель работы достигнута.

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

3.1. Цель работы

Изучение создания физического конвейера в RPro.

3.2. Задачи работы

Создавать физический конвейер в RPro

3.3. Теоретические сведения

В ходе выполнения данной практической работы студенты ознакомятся с созданием конвейера для физических объектов в RPro.

Физический конвейер - транспортная система для перемещения объектов с учетом физических взаимодействий. В отличие от обычного конвейера, физический учитывает массу, трение и другие физические параметры объектов.

3.4. Ход работы

1. Создаем новый компонент и называем его "Physical conveyor".

2. Добавляем геометрию добавленному объекту.

3. Настраиваем размеры и материал физического конвейера.

4. Добавляем физическую сущность физическому конвейеру (коллайдер).

5. Меняем Физический тип на "Кинематический", чтобы объекты могли перемещаться на нем.

6. Создаем точки начала, середины и конца конвейера.

7. Добавляем в поведение конвейера траекторию.

8. Задаем точки в траектории движения.

9. Добавляем интерфейс перемещения и настраиваем его.

10. Добавляем на рабочую область Устройство подачи с физикой.

11. Запускаем симуляцию и убеждаемся, что объекты перемещаются по конвейеру.

12. Добавляем возвышенность (призму) на конвейер для демонстрации преодоления препятствий.

13. Выравниваем призму по центру конвейера и задаем параметры.

14. Запускаем симуляцию и убеждаемся, что объекты заезжают на призму.

15. Добавляем в толкающие поверхности Призму.

На рисунке 4 изображен конвейр с дополнительной призматической толкающей поверхностью.

Рисунок 4 – Конвейр с дополнительной призматической толкающей поверхностью

3.5. Выводы по работе

В ходе работы был успешно создан и настроен физический конвейер для перемещения объектов. Освоены принципы создания траекторий движения, настройки интерфейсов перемещения и работы с препятствиями. Цель работы достигнута.

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

4.1. Цель работы

Изучение метода создания элемента конвейера для изменения позиционирования объектов для работы программного обеспечения RPro.

4.2. Задачи работы

Работать с объектом конвейер (физика)

Создание дополнительных объектов на конвейере с физическими свойствами

4.3. Теоретические сведения

В ходе выполнения данной практической работы студенты ознакомятся с созданием элемента конвейера для изменения позиционирования объектов в программном обеспечении RPro.

Поворотные рычаги и другие механические элементы позволяют изменять ориентацию и положение объектов на конвейере, что важно для сложных технологических процессов.

4.4. Ход работы

1. Добавляем объекты Конвейер (физика) и Устройство подачи на рабочую область.

2. Создаем цилиндр с физическими свойствами.

3. Добавляем физические свойства объекту цилиндр.

4. Добавляем объекту коллайдер Box.

5. Присваиваем цилиндр в Устройство подачи.

6. Запускаем симуляцию и проверяем подачу цилиндров.

7. Изменяем скорость подачи продукта из Устройства подачи.

8. Создаем поворотные рычаги на конвейере.

9. Создаем новое звено в компоненте конвейер.

10. Убеждаемся в правильной ориентации осей.

11. Добавляем элемент параллелепипед к звену.

12. Изменяем параметры параллелепипеда.

13. Присваиваем параллелепипеду коллайдер Box.

14. Закрепляем параллелепипед с помощью свойства Соединение.

15. Настраиваем параметры соединения.

16. Изменяем физический тип на "В Физике".

17. Запускаем симуляцию и проверяем результат.

18. Настраиваем параметры ограничения движения рычага.

На Рисунках 5, 6, 7 показано движение цилиндра по конвейеру с элементами позиционирования.

Рисунок 5 – Конвейер с элементами позиционирования

Рисунок 6 – Конвейер с элементами позиционирования

Рисунок 7 – Конвейер с элементами позиционирования

4.5. Выводы по работе

В ходе работы были успешно созданы элементы конвейера для изменения позиционирования объектов. Освоены методы создания механических элементов и настройки их физических свойств. Цель работы достигнута.

5. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

5.1. Цель работы

Изучение компонентов "Толкатель с физикой" и "Воронка с физикой" для работы программного обеспечения RPro.

5.2. Задачи работы

Использовать готовый компонент "Толкатель с физикой" из раздела "Физика"

Использовать готовый компонент "Воронка с физикой" из раздела "Физика"

Работать с конвейерами разного типа

5.3. Теоретические сведения

В ходе выполнения данной практической работы студенты ознакомятся с работой компонентов "Толкатель с физикой" и "Воронка с физикой" для моделирования технологических процессов.

Толкатель с физикой - устройство для механического перемещения объектов между конвейерами.

Воронка с физикой - устройство для центрирования и ориентирования объектов на конвейере.

5.4. Ход работы

1. Добавляем устройство подачи и обычный конвейер на рабочую область.

2. Создаем цилиндр с физическими свойствами и добавляем его в устройство подачи.

3. Добавляем три компонента: конвейер (физика), датчик конвейера и толкатель с физикой.

4. Настраиваем параметры конвейера с физикой.

5. Добавляем связь сигнала датчика конвейера с толкателем с физикой.

6. Запускаем симуляцию и настраиваем параметр PushJoint_Closed для корректного выталкивания объектов.

7. Создаем второй конвейер (Физика) для приема объектов.

8. Настраиваем параметры второго конвейера.

9. Добавляем компонент "Воронка с физикой" на второй конвейер для изменения положения объектов.

10. Настраиваем расположение Воронки с физикой (разворот на 180 градусов по оси Z).

11. Настраиваем параметры Воронки с физикой:

- FunnelLength = 1000 (для плавного перемещения)

- FunnelWidth = 700 (для захвата объектов с края конвейера)

- LineWidth = 120 (ширина "горлышка" для цилиндра радиусом 50 мм)

На Рисунке 8 показана система с толкателем и воронкой.

Рисунок 8 – Система с толкателем и воронкой

12. Запускаем симуляцию и проверяем работоспособность процесса.

5.5. Выводы по работе

В ходе работы были успешно освоены компоненты "Толкатель с физикой" и "Воронка с физикой". Настроена система автоматического перемещения объектов между конвейерами с последующим центрированием. Цель работы достигнута.