Датчики в телефонах членов бригады

В контексте телефона (смартфона) термин **«виртуальный датчик»** (или же программный датчик) означает логический компонент, который **не существует как отдельная физическая микросхема**, а создается программно.

Он берет данные от одного или нескольких **физических датчиков** (акселерометра, гироскопа, магнитометра и т.д.), обрабатывает их с помощью алгоритмов и математических вычислений, а затем выдает новую, более сложную информацию, как если бы она поступала от реального сенсора.

Простыми словами: **Физический датчик** чувствует мир, а **виртуальный датчик** думает над тем, что почувствовал первый, и делает выводы.

Вот основные аспекты, принципы работы и примеры:

### Как это работает (на примере)

Представьте, что ваш телефон — это робот. У него есть глаза (камера), уши (микрофон) и чувство равновесия (гироскоп).

Виртуальный датчик — это нейронная связь в процессоре этого робота, которая позволяет ему понимать контекст:

1.  Физические датчики сообщают: «Корпус наклонен на 30 градусов, тряска отсутствует».

2.  Виртуальный датчик обрабатывает это и выдает приложению: **«Пользователь сейчас держит телефон вертикально (портретный режим)»**.

### Примеры виртуальных датчиков в телефоне

1.  **Датчик поворота экрана (Orientation Sensor)**

*   **Физическая база:** Акселерометр + Магнитометр.

*   **Суть:** Сам по себе акселерометр просто выдает цифры ускорения по осям X, Y, Z. А виртуальный датчик преобразует эти скучные цифры в понятное для системы событие: «Экран нужно перевернуть».

2.  **Датчик «Лицо в трубке» (Proximity Sensor) — часто виртуальный**

*   **Физическая база:** Инфракрасный датчик приближения.

*   **Суть:** Во многих телефонах логика «поднес к уху — погаси экран» реализована не просто как сигнал с ИК-датчика, а как виртуальный датчик, который блокирует нажатия сенсора, пока срабатывает приближение.

3.  **Шагомер (Step Detector / Step Counter)**

*   **Физическая база:** Акселерометр.

*   **Суть:** Акселерометр видит пики и падения (сотрясения при ходьбе). Специальный алгоритм (машинное обучение или фильтры) анализирует эти пики, отсеивает лишнее (например, поездку в машине) и считает именно шаги. Это классический пример виртуального сенсора.

4.  **Датчик вектора вращения (Rotation Vector)**

*   **Физическая база:** Акселерометр + Гироскоп + Магнитометр.

*   **Суть:** Используется в приложениях дополненной реальности (AR) и навигации. Он выдает сложную математическую модель (кватернион), описывающую, как именно повернут телефон в пространстве относительно земли, компенсируя ошибки каждого датчика по отдельности (например, «дрейф» гироскопа).

5.  **Датчик движения (Significant Motion Detector)**

*   **Суть:** Виртуальный датчик, который «просыпается», только если телефон, долго лежавший на столе, вдруг начал двигаться (например, человек взял его в руки). Это экономит батарею, так как основной чип датчиков может спать, а простой сопроцессор ждет триггера от этого виртуального алгоритма.

### Зачем это нужно?

1.  **Экономия ресурсов:** Приложениям не нужно самим писать сложные алгоритмы фильтрации шумов с акселерометра, чтобы понять, идет пользователь или нет. Они просто запрашивают данные у готового виртуального датчика «Шагомер».

2.  **Точность:** Объединение данных (сенсорный фьюжн) от гироскопа, акселерометра и компаса дает гораздо более точное понимание положения телефона в пространстве, чем использование этих датчиков по отдельности.

3.  **Удобство для разработчиков:** Операционная система (Android или iOS) предоставляет единый интерфейс для доступа к таким датчикам, скрывая сложность математических расчетов.

**Итог:** Виртуальный датчик — это программная надстройка над физическим «железом», которая превращает сырые данные в полезную информацию.

Грачев А.В.

Гироскоп-Акселерометр icm4n607

Вероятно, имеется в виду ICM-40607 или ICM-42607 от TDK InvenSense. Это популярные 6-осевые IMU (гироскоп + акселерометр), близкие по названию к "icm4n607". Точная модель "icm4n607" не найдена, но эти чипы часто используются в робототехнике и embedded системах.

Datasheet для ICM-40607

Официальный PDF:

ICM-40607 Datasheet

(TDK Confidential).

Ключевые характеристики: 3-осевой гироскоп и акселерометр (±2/4/8/16g), I²C/SPI интерфейс, FIFO 2Кб, низкое потребление.

Datasheet для ICM-42607-P

Официальный PDF:

ICM-42607-P / ICM-42670-P Datasheet

от TDK InvenSense.

Характеристики: Высокопроизводительный 6-осевой датчик, гироскоп до 32кГц, акселерометр ±16g, поддержка I3CSM/I²C/SPI.

tcs3701

Эксперимент и анализ

Свой логгер для телефона

- Termux + Termux API + Python = Fatal error

**Постановка задачи:**

Требовалось создать приложение для сбора данных с акселерометра и гироскопа Android-устройства с возможностью сохранения показаний в файл. Основной критерий – достаточная частота опроса (целевая 20 Гц) для последующего анализа движений.

**Выбранный подход:**

Изначально было решено использовать среду Termux, которая предоставляет терминал и интерпретатор Python на Android, в сочетании с пакетом Termux:API – он позволяет обращаться к системным датчикам через команду `termux-sensor`. Такой подход казался простым: не требуется писать полноценное Android-приложение, достаточно скрипта на Python.

**Что сделано с помощью ИИ:**

С использованием языковой модели (ассистента) был разработан Python-скрипт, который в цикле вызывал `termux-sensor`, парсил JSON-вывод и записывал данные в лог-файл. Ассистент помог обработать возможные ошибки (например, несовпадение имён датчиков, проблемы с JSON), добавил поддержку wake lock для предотвращения засыпания устройства, а также предложил режим отладки для диагностики. Код неоднократно дорабатывался по результатам тестирования.

**Роль пользователя:**

Пользователь самостоятельно установил Termux, Termux:API, настроил окружение, запускал скрипт, анализировал полученные логи и выявлял проблемы. Он сообщал ассистенту о наблюдаемых недостатках (низкая частота записи, ошибки парсинга), уточнял требования и проверял исправленные версии кода. Также пользователь выполнил переустановку Termux из корректного источника (F-Droid) после обнаружения несовместимости версии из Google Play.

**Выявленные ограничения и анализ результатов:**

В ходе тестирования выяснилось, что реальная частота записи составляет около 0.5 Гц (одно измерение в 2 секунды) при целевом интервале 0.05 с (20 Гц). Причина – архитектура Termux:API: команда `termux-sensor` при каждом вызове запускает новый процесс, инициализирует соединение с Android-сенсорами и завершается. Накладные расходы на это составляют 0.5–2 секунды, что делает невозможным высокочастотный сбор данных.

Таким образом, выбранный подход оказался **непригодным** для задач, требующих частоты выше 1–2 Гц. Скрипт на Python в Termux не может обеспечить необходимую производительность из-за ограничений самой среды.

**Выводы и дальнейшие шаги:**

На основе полученного опыта было принято решение отказаться от Termux и перейти к разработке нативного Android-приложения. В качестве компромиссного варианта, позволяющего сохранить Python как язык разработки, выбрана связка Kivy + Plyer. Это позволит скомпилировать Python-код в APK, который будет напрямую обращаться к API датчиков через JNI, обеспечивая частоту опроса до 100 Гц. Такой подход полностью решает проблему производительности и делает приложение самостоятельным, не требующим установки Termux.

Таким образом, несмотря на то, что первоначальное решение на базе Termux не достигло цели по частоте, оно позволило быстро прототипировать логику сбора данных и выявить принципиальные ограничения, что стало важным этапом в выборе правильной архитектуры.

- Andoid Studio 
Описание разработанного приложения

**Название:** Sensor Logger (Логгер данных сенсоров)

**Назначение:** Приложение предназначено для сбора и записи показаний акселерометра и гироскопа Android-устройства в CSV-файл с возможностью сохранения в папку Downloads. Оно позволяет отслеживать изменения датчиков в реальном времени, визуализировать их на экране и проводить дальнейший анализ полученных данных (например, в табличных редакторах или специализированном ПО).

Ключевые возможности (фичи):

1. **Отображение текущих показаний** акселерометра и гироскопа по трём осям (X, Y, Z) с обновлением в реальном времени.

2. **Запись данных в CSV-файл**:

- Автоматическое создание файла с уникальным именем на основе даты и времени (например, `sensor_data_20250227_143015.csv`).

- Сохранение файла в общедоступную папку Downloads (с использованием `MediaStore` на Android 10+ и прямого доступа на более старых версиях).

- Формат записи: `timestamp,accel_x,accel_y,accel_z,gyro_x,gyro_y,gyro_z`, где timestamp — время в миллисекундах (Unix timestamp).

3. **Интерфейс управления записью**:

- Кнопка «Start Recording / Stop Recording» для старта и остановки логгирования.

- Индикатор состояния записи и имя текущего файла.

- Встроенный секундомер, отображающий длительность текущей сессии записи (в формате ММ:СС или ЧЧ:ММ:СС).

4. **Стабильный и аккуратный интерфейс**: все элементы управления зафиксированы и не «прыгают» при обновлении числовых значений датчиков благодаря использованию `ConstraintLayout` с вертикальной цепочкой.

5. **Автоматическая остановка записи** при сворачивании приложения для экономии энергии и предотвращения повреждения файла.

6. **Обработка разрешений**: для Android 9 и ниже запрашивается разрешение на запись во внешнее хранилище; на Android 10+ используется `MediaStore`, не требующий разрешений.

Распределение ролей в разработке

**Роль искусственного интеллекта (ChatGPT):**

- Генерация базового кода приложения (Kotlin) с реализацией чтения датчиков и вывода на экран.

- Добавление функционала записи в CSV-файл с учётом особенностей разных версий Android (использование `MediaStore` для Android 10+).

- Создание и доработка разметки (XML) для удобного и стабильного интерфейса, включая центрирование элементов и фиксацию позиций.

- Реализация секундомера для отслеживания длительности записи.

- Оптимизация кода: обработка ошибок, закрытие ресурсов, управление жизненным циклом активности.

- Предоставление пошаговых инструкций по сборке APK (отладочной и релизной версий).

- Консультации по структуре проекта, объяснение ключевых моментов кода и помощь в отладке.

**Роль разработчика (студента):**

- Формулирование требований и постановка задач (например, необходимость записи в CSV, добавление таймера, исправление смещения интерфейса).

- Интеграция предложенного кода в проект, проверка его работоспособности на реальном устройстве.

- Тестирование приложения, выявление недочётов (например, «прыгающие» элементы) и запрос исправлений.

- Принятие решений о финальном виде интерфейса и функциональности.

- Сборка APK-файла для распространения (debug-версия без подписи для внутреннего использования).

- Подготовка отчёта и документирование процесса разработки.

Заключение

В результате совместной работы получилось полнофункциональное приложение-логгер, которое успешно решает поставленную задачу: сбор данных с акселерометра и гироскопа, их отображение и сохранение в удобном для анализа формате. Использование ИИ позволило ускорить написание кода, быстро внедрять новые функции и получать объяснения, что способствовало более глубокому пониманию процессов Android-разработки.

Анализ данных Гарцеева И.Б.

<данные в пути>

Вклад каждого участника бригады

Каждый выполнил 33.3...% от общей работы