Выполнил

КРБО-03-23 Грачев А.В.

Цель практики

В данной практике был выполнен рассчёт обобщённых координат для роботов типа декарт, цилиндр, SCARA для движения по траектории из индивидуального задания.

Выполнение практики

Формулы, по которым производился расчёт обратной задачи кинематики:
декарт:

- q1 = x,

- q2 = y.

цилиндр:

- q1=arctg(xy),

- q2=x2+y2 - a (с учётом знаков и квадрантов), где а - смещение базы.

SCARA:

- q2=arccos(x2 + y2 − a12 − a222 × a1 × a2),

- q1=arctg(yx) − arctg(a2 × sin(q2)a1 + a2 × cos(q2)), где a1 и a2 длины звеньев №1 и №2 соответственно.

В таблице 1 представленны рассчитанные обобщённые координаты для 3-ёх типов роботов и координаты исходной траектории, представленной в плоскости.

Таблица 1 - Обобщённые координаты для разных типов роботов.

| № точки | 2D пространство |  | Декарт |  | Цилиндр |  | SCARA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x, м | y, м | q1, м | q2, м | q1, рад | q2, м | q1, рад | q2, рад |
| 1 | 0.1667 | 0.3333 | 0.1667 | 0.3333 | -0.4637 | 0.1727 | -1.7678 | 2.6082 |
| 2 | 0.3333 | 0.5 | 0.3333 | 0.5 | -0.588 | 0.4009 | -1.7199 | 2.2638 |
| 3 | 0.1667 | 0.6667 | 0.1667 | 0.6667 | -0.245 | 0.4872 | -1.3084 | 2.1268 |
| 4 | 0.5 | 0.8333 | 0.5 | 0.8333 | -0.5404 | 0.7718 | -1.3536 | 1.6264 |
| 5 | 0.8333 | 0.6667 | 0.8333 | 0.6667 | -0.8961 | 0.8672 | -1.6118 | 1.4315 |
| 6 | 0.6667 | 0.5 | 0.6667 | 0.5 | -0.9273 | 0.6333 | -1.868 | 1.8813 |
| 7 | 0.8333 | 0.3333 | 0.8333 | 0.3333 | -1.19 | 0.6975 | -2.0735 | 1.7665 |
| 8 | 0.5 | 0.3333 | 0.5 | 0.3333 | -0.9828 | 0.4009 | -2.1147 | 2.2638 |
| 9 | 0.1667 | 0.3333 | 0.1667 | 0.3333 | -0.4637 | 0.1727 | -1.7678 | 2.6082 |

Для расчётов были взяты константы, представленные в таблице 2.

Таблица 2 - Константы, взятые для расчётов.

| Параметр, обозначение | Величина |
| --- | --- |
| смещение базы в роботе типа цилиндр, a | 0.2 м |
| длина звена №1 (ближайшеного к основанию) в роботе типа SCARA, a1 | 0.7071 м |
| длина звена №2 в роботе типа SCARA, a2 | 0.7071 м |

Трактория представляет собой следующую фигуру на плоскости, изображённую на рисунке 1.

Рисунок 1 - Плоская фигура, выбранная для индивидуального задания.