Выполнил

КРБО-03-23 Грачев А.В.

Цель практики

В данной практике было выполнено моделирование и визуализация движения 3-звенного SCARA-робота со статичной вертикальной стойкой с использованием для рассчётов матриц Денавита-Хартенберга (DH-матрица).

Выполнение практики

Моделирован е проводилось в среде Octave. Был написан скрипт, который решает прямую и обратную задачи кинематики для SCARA-робота, генерирует линейную траекторию и анимирует движение робота по этой траектории.

В таблице 1 представленны константы, которые были выбраны мной для моделирования робота.

Таблица 1 - Обобщённые координаты для разных типов роботов.

| Описание паарметра | Обозначение параметра | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| Высота статичной вертикальной стойки | d0 | 0.7 м |
| Длина первого звена | a1 | 0.5 м |
| Длина второго звена | a2 | 0.8 м |
| Высота основания | d1 | 0.0 м |
| Начальная точка траектории | start_point | (0.8; 0.6; 0.7) в формате (x; y; z) |
| Конечная точка траектории | end_point | (-0.5; 0.9; 0.3) в формате (x; y; z) |

Для расчета прямой задачи кинематики использовались матрицы Денавита-Хартенберга (DH-матрицы). Каждому звену робота ставится в соответствие 4 параметра:

- θ — угол вращения вокруг оси Z

- d — линейное смещение вдоль оси Z

- a — длина звена (смещение вдоль оси X)

- α — угол скручивания (поворот вокруг оси X)

В результате отписания звена получается матрица преобразования 4×4, которая переводит координаты из системы отсчёта текущего звена в систему предыдущего звена.

При запуске скрипта появляется 2 окошка. В окне «Figure 1» отображается сам робот и анимация его движения. Скриншот данного окна представлен на рисунке 1. Также на рисунке отображается сам робот - неподвижная стойка имеет чёрный цвет, красным и зелёным изображены вращающиеся звенья, фиолетовым - линенейное звено. Также на рисунке 1 отображены начальная точка траектории (зелёный кружок) и конечная точка траектории (красный кружок), синим отмечены промежуточные точки траектории, красным пунктиром - траектория.

Рисунок 1 - Модель робота, траектория его движения в пространстве.

На рисунке №2 изображен скриншот второго окна «Figure 2», которое открывается при запуске скрипта. На нём изображено изменение обобщённых координат в зависимости от точки траектории.

Рисунок 2 - изменение обобщённых координат в зависимости от точки траектории

Приложение

Код скрипта, который использовался в задании.

% для 3-звенного SCARA робота (со статичной вертикальной стойкой)

function scara_main()

clear all; clc;

%% ПАРАМЕТРЫ РОБОТА

d0 = 0.7;   % Высота статичной вертикальной стойки [м]

a1 = 0.5;   % Длина первого звена [м]

a2 = 0.8;   % Длина второго звена [м]

d1 = 0.0;   % Высота основания [м]

%% ПАРАМЕТРЫ ТРАЕКТОРИИ

% Начальная точка

start_point = [0.8; 0.6; 0.7];

% Конечная точка

end_point = [-0.5; 0.9; 0.3];

% Количество точек на траектории

num_points = 20;

fprintf('=== ДВИЖЕНИЕ ПО ПРЯМОЙ ТРАЕКТОРИИ ===\n');

fprintf('Начальная точка: X=%.2f, Y=%.2f, Z=%.2f м\n', start_point);

fprintf('Конечная точка: X=%.2f, Y=%.2f, Z=%.2f м\n', end_point);

fprintf('Количество точек: %d\n', num_points);

%% ГЕНЕРАЦИЯ ТРАЕКТОРИИ

trajectory = generate_linear_trajectory(start_point, end_point, num_points);

%% РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ВСЕХ ТОЧЕК ТРАЕКТОРИИ

fprintf('\n=== РАСЧЕТ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ТРАЕКТОРИИ ===\n');

% Массивы для хранения решений

theta1_traj = zeros(1, num_points);

theta2_traj = zeros(1, num_points);

d3_traj = zeros(1, num_points);

for i = 1:num_points

point = trajectory(:, i);

[theta1_sol, theta2_sol, d3_sol, config] = scara_ik_with_stationary(...

point(1), point(2), point(3), d0, a1, a2, d1);

% Выбираем первое решение ("Локоть вверх")

theta1_traj(i) = theta1_sol(1);

theta2_traj(i) = theta2_sol(1);

d3_traj(i) = d3_sol(1);

fprintf('Точка %d: theta1=%.1f°, theta2=%.1f°, d3=%.3f м\n', ...

i, rad2deg(theta1_traj(i)), rad2deg(theta2_traj(i)), d3_traj(i));

end

%% ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

figure(1);

hold on; grid on; axis equal;

xlabel('X [м]'); ylabel('Y [м]'); zlabel('Z [м]');

title('Движение SCARA робота по прямой траектории');

% Отображаем статичную стойку

plot3([0, 0], [0, 0], [0, d0], 'k-', 'LineWidth', 4);

plot3(0, 0, 0, 'ko', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2);

plot3(0, 0, d0, 'ko', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);

% Отображаем траекторию

plot3(trajectory(1,:), trajectory(2,:), trajectory(3,:), ...

'r--', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Траектория');

plot3(start_point(1), start_point(2), start_point(3), ...

'go', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Начало');

plot3(end_point(1), end_point(2), end_point(3), ...

'ro', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Конец');

% Анимация движения робота по траектории

fprintf('\n=== АНИМАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ===\n');

view(3);

rotate3d on;

for i = 1:num_points

% Прямая задача для текущих углов

T0_base = dh_matrix(0, d0, 0, 0);

T_base_01 = dh_matrix(theta1_traj(i), d1, a1, 0);

T01_12 = dh_matrix(theta2_traj(i), 0, a2, pi);

T12_23 = dh_matrix(0, d3_traj(i), 0, 0);

T0_01 = T0_base * T_base_01;

T0_12 = T0_01 * T01_12;

T0_23 = T0_12 * T12_23;

% Очищаем предыдущее положение робота

if i > 1

delete(findobj('Tag', 'robot_arm'));

end

% Рисуем текущее положение робота

plot_robot_animation(T0_base, T0_01, T0_12, T0_23);

% Добавляем точку на траектории

plot3(trajectory(1,i), trajectory(2,i), trajectory(3,i), ...

'b.', 'MarkerSize', 10, 'Tag', 'trajectory_point');

pause(0.1); % Задержка для анимации

end

%legend('Стойка', 'Начало', 'Конец', 'Траектория', 'Робот');

%% ГРАФИКИ УГЛОВ И ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

figure(2);

subplot(3,1,1);

plot(1:num_points, rad2deg(theta1_traj), 'b-', 'LineWidth', 2);

title('Угол theta1');

ylabel('Градусы');

grid on;

subplot(3,1,2);

plot(1:num_points, rad2deg(theta2_traj), 'r-', 'LineWidth', 2);

title('Угол theta2');

ylabel('Градусы');

grid on;

subplot(3,1,3);

plot(1:num_points, d3_traj, 'g-', 'LineWidth', 2);

title('Выдвижение d3');

ylabel('Метры');

xlabel('Точка траектории');

grid on;

end

%% ФУНКЦИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ЛИНЕЙНОЙ ТРАЕКТОРИИ

function trajectory = generate_linear_trajectory(start, goal, num_points)

% Генерирует точки вдоль прямой линии от start до goal

trajectory = zeros(3, num_points);

for i = 1:num_points

t = (i-1)/(num_points-1); % Параметр от 0 до 1

trajectory(:, i) = start + t * (goal - start);

end

end

%% ФУНКЦИЯ ДЛЯ МАТРИЦЫ Д-Х

function T = dh_matrix(theta, d, a, alpha)

% Создает матрицу преобразования Денавита-Хартенберга

T = [cos(theta), -sin(theta)*cos(alpha),  sin(theta)*sin(alpha), a*cos(theta);

sin(theta),  cos(theta)*cos(alpha), -cos(theta)*sin(alpha), a*sin(theta);

0,           sin(alpha),             cos(alpha),            d;

0,           0,                      0,                     1];

end

%% ФУНКЦИЯ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ (с учетом статичной стойки)

function [theta1, theta2, d3, config] = scara_ik_with_stationary(px, py, pz, d0, a1, a2, d1)

% Решение обратной задачи кинематики с учетом статичной стойки

% Учитываем, что статичная стойка добавляет высоту d0

pz_relative = pz - d0;  % Высота относительно основания подвижной части

d3 = d1 - pz_relative;  % Выдвижение третьего звена

D = sqrt(px^2 + py^2);  % Расстояние в плоскости XY

% Проверка достижимости

if D > (a1 + a2) || D < abs(a1 - a2)

error('Цель недостижима в плоскости XY! D = %.3f м', D);

end

if pz_relative > d1 || pz_relative < (d1 - (a1 + a2))

error('Цель недостижима по высоте! Z_relative = %.3f м', pz_relative);

end

% Вычисляем theta2

cos_theta2 = (D^2 - a1^2 - a2^2) / (2 * a1 * a2);

sin_theta2_pos = sqrt(1 - cos_theta2^2);

sin_theta2_neg = -sin_theta2_pos;

theta2_up = atan2(sin_theta2_pos, cos_theta2);

theta2_down = atan2(sin_theta2_neg, cos_theta2);

% Вычисляем theta1

alpha = atan2(py, px);

beta_up = atan2(a2 * sin(theta2_up), a1 + a2 * cos(theta2_up));

theta1_up = alpha - beta_up;

beta_down = atan2(a2 * sin(theta2_down), a1 + a2 * cos(theta2_down));

theta1_down = alpha - beta_down;

theta1 = [theta1_up, theta1_down];

theta2 = [theta2_up, theta2_down];

d3 = [d3, d3];

config = {'Локоть вверх', 'Локоть вниз'};

end

%% ФУНКЦИЯ ДЛЯ АНИМАЦИИ РОБОТА

function plot_robot_animation(T0_base, T0_01, T0_12, T0_23)

% Отображает робота для анимации

origin = [0; 0; 0; 1];

% Координаты точек

p_base = T0_base * origin;

p1 = T0_01 * origin;

p2 = T0_12 * origin;

p3 = T0_23 * origin;

% Рисуем подвижные звенья

plot3([0, p_base(1)], [0, p_base(2)], [0, p_base(3)], ...

'k-', 'LineWidth', 3, 'Tag', 'robot_arm');

plot3([p_base(1), p1(1)], [p_base(2), p1(2)], [p_base(3), p1(3)], ...

'r-', 'LineWidth', 3, 'Tag', 'robot_arm');

plot3([p1(1), p2(1)], [p1(2), p2(2)], [p1(3), p2(3)], ...

'g-', 'LineWidth', 3, 'Tag', 'robot_arm');

plot3([p2(1), p3(1)], [p2(2), p3(2)], [p2(3), p3(3)], ...

'm-', 'LineWidth', 2, 'Tag', 'robot_arm');

% Рисуем суставы

plot3(p_base(1), p_base(2), p_base(3), ...

'ko', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2, 'Tag', 'robot_arm');

plot3(p1(1), p1(2), p1(3), ...

'ko', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2, 'Tag', 'robot_arm');

plot3(p2(1), p2(2), p2(3), ...

'ko', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2, 'Tag', 'robot_arm');

plot3(p3(1), p3(2), p3(3), ...

'ko', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2, 'Tag', 'robot_arm');

end